- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     明溪三钢烧结石灰改扩建项目

建设单位（盖章）：明溪县三钢矿业有限责任公司

编制日期：      2021年11月03日

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	51

附表1  建设项目污染物排放量汇总表	53

附表2  地表水环境影响评价自查表	54

附表3  大气环境影响评价自查表	56

附图1  地理位置图	57

附图2  敏感目标图	58

附图3  周边现状	59

附图4  现有工程总平面布置图	60

附图5  技改扩建工程总平面布置图	61

附件1  委托书	62

附件2  备案表	63

附件3  营业执照	64

附件4  用地证明	65

附件5  现有工程环评批复	67

附件6  现有工程验收批复	68

附件7  监测报告	69

附件8  公开情况说明	76

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 明溪三钢烧结石灰改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-350421-12-03-057071 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴超 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省三明市明溪县城关乡王桥村叶厝坑 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117度 11分 1.216秒， 26度 22分 30.119秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3012石灰和石膏制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业”的“54、石灰和石膏制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 明溪县工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2020]G080098号 |
| 总投资（万元） | 10451 | 环保投资（万元） | 960 |
| 环保投资占比（%） | 9.19 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 21677 |
| 专项评价设置情况 | （1）大气专项评价 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此无需设置大气专项评价。 （2）地表水专项评价 本项目设备冷却水蒸发损耗不外排，降尘用水蒸发损耗不外排，不新增直排工业废水量，因此无需设置地表水专项评价。 （3）环境风险 本项目涉及风险物质为生石灰，存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价。 （4）生态专项评价 本项目取水口下游500米范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，因此无需设置生态专项评价 （5）海洋专项评价 本项目不属于海洋工程建设项目，因此无需设置海洋专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性 本项目属于C3012石灰和石膏制造，对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目一期工程设置2座400m3的机械化竖窑，二期程设置2座400m3的机械化竖窑。不属于限制类和淘汰类的项目，属于允许类，符合国家产业政策。且本项目已于明溪县工业和信息化局进行了备案。项目的建设符合国家产业政策。 （2）与工业炉窑大气污染综合治理方案符合性 表1-1 与工业炉窑大气污染综合治理方案符合性分析 “通知”文号; 要求; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目淘汰现有普立窑，分两期建设4座机械化竖窑，属扩建性质，石灰窑废气经旋风+布袋除尘+石灰-石膏脱硫处理后通过35m排气筒排放，工艺粉尘均通过布袋除尘器处理后达标排放。; 符合. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目建设400m3机械化竖窑不属于限制类和淘汰类的设备; 符合. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。; 项目石灰窑燃烧烟气、工艺粉尘经处理后均可达标排放。; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目粉矿、煤粉均使用密闭输送，皮带密闭输送，各产尘点均配备集气罩。; 符合. （3）环境功能相符性分析 项目所在区域属环境空气质量二类功能区、声环境功能3类区、周边地表水执行第三类地表水水质标准，土壤环境质量Ⅱ类区。根据环境质量现状监测结果分析，厂址区域的大气环境、地表水环境和声环境符合相应标准要求，这将为拟建项目建成后污染物的正常排放提供一定的环境容量。 该项目正常运行的情况下，设备冷却水循环使用不外排，降尘废水蒸发损耗不外排，生活污水经化粪池处理后用于厂区及周边绿地灌溉，对周围地表水体影响较小；项目石灰窑废气经旋风+布袋除尘器+石灰—石膏脱硫处理后经35m高排气筒达标排放，石灰储运、加工粉尘、烧结石灰粉磨粉尘经布袋除尘器处理后通过20m排气筒排放，对周围环境影响较小；项目的噪声源经采取降噪措施后，厂界噪声贡献值可达标，对周围声环境影响小；危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由园区环卫部门定期清运送往垃圾填埋场填场地处置，项目固体废物均能做好妥善处理，对环境影响较小。经采取以上各类污染防治措施后，污染物可达标排放，项目可满足区域环境质量要求。 （4）项目与“三线一单”文件相符性分析 表1-1 项目与“三线一单”文件相符性分析 “通知”文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）; 生态保护红线; 项目位于福建省三明市明溪县城关乡王桥村叶厝坑，根据项目所在区域土地利用现状图及王桥村土地利用现状二级分类面积汇总表（附件4）建设规划许可证，本项目用地属于城镇村及工矿用地，其中建制镇0.9764hm2、采矿用地1.6390hm2，其中建制镇用地是指在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，为实施城镇规划需要占用的土地，既包括城镇住宅和公共建筑用地，也包括工矿仓储用地、商服用地和其他特殊用地等，东侧红线占少部分有林地（0.0022hm2）。因此项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III 类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家产业政策，不属于《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉有关条款的决定》中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 拟建项目概况 ### 2.1.1 项目名称、建设性质及投资 项目名称：明溪三钢烧结石灰改扩建项目 建设性质：行业类别 C3012 石灰和石膏制造，扩建性质 项目投资：投资总额10230万元，环保投资960万元，占总投资9.38%。 产品方案：一期年产烧结石灰18万吨，二期年产烧结石灰18万吨（含4万吨脱硫石灰） ### 2.1.2建设内容 本工程建设的主要内容是烧结石灰生产线建设，共分为两期建设，其中一期主体工程建设2座400m3石灰窑，二期主体工程建设2座400m3石灰窑。具体内容详见表2-1。 表2-1 建设项目主要工程内容 项目组成; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 配料系统; 每座窑配备石灰石振动给料筛和振动给料机各1台，煤炭振动给料机2台，石灰石和煤炭称量斗各1个，混料皮带机1台。 一期工程：每座窑石灰石振动给料机和振动给料筛各1台、煤炭振动给料机2台、石灰石和煤炭称量斗各1个，混料皮带机1台。 二期工程：每座窑石灰石振动给料机和振动给料筛各1台、煤炭振动给料机2台、石灰石和煤炭称量斗各1个，混料皮带机1台。; 分期建设. 卷扬布料; 每座窑设置单斗提升机和布料系统，将上述混料皮带机送来的混合料均匀地布入窑内。; 分期建设. 石灰窑; 一期工程设置2座400m3的机械化竖窑，产能18万t/a；二期程设置2座400m3的机械化竖窑，产能18万t/a；合计产能36万t/a。; 分期建设. 石灰破碎; 采用环锤式细碎机（1用1备）进行破碎，并配备复频筛一台，生产能力Q=100t/h；; 一期建设内容. 脱硫石灰粉磨; 一期不设粉磨系统，二期工程烧结石灰采用欧板磨机粉磨，由鼓风机把合格的细粉送至旋风集粉器内，集粉器内细粉通过卸料阀输出即为成品，整条生产线为负压密闭循环系统。; 二期建设内容. 成品储存散装; 一期工程：利用现有4座产品料仓。 二期工程：设置产品料仓5座，配备5台散装机。; 分期建设. 贮存 系统; 石料仓; 一期工程：窑前石料仓（2个）：单仓容积28m3； 二期工程：窑前石料仓（2个）：单仓容积28m3。; 围挡并设雨棚. 无烟煤仓; 一期工程：窑前块煤仓（2个）：单仓容积29m3； 二期工程：窑前块煤仓（2个）：单仓容积29m3。; 围挡并设雨棚. 大粒径灰石料场; 17×17×6m封闭式料棚，储量2000t; 采用现浇钢筋混凝土基础. 小粒径灰石料场; 17×25×6m封闭式料棚，储量3000t. 块煤料场; 2座17×12×6m储存堆棚，储量1200t. 粒状石灰; 3个Φ8×10、1个Φ8×8料仓，储量1900t; 采用现浇钢筋混凝土基础、钢筋混凝土筒库结构. 粉状石灰; 1个Φ8×8料仓，储量400t. 汽车运输; 一期、二期各运入34.46万t/a，运出18.04万t/a. 公用 工程; 给水系统; 供水能力40m3/d，设置100m3高位水池. 排水系统; 在厂区上方的山坡设截排水沟，厂区东北部设20m3初期雨水收集池，将雨水收集用于除尘降尘。; 雨污分流. 供电; 装机功率2642kW，有功功率1434kW. 辅助 工程; 厂区道路; 厂内道路相接形成环路。主要道路宽7m，次要道路宽6m、车间引道宽4m. 配电中心; 建筑面积78m2，砖混结构. 办公用房; 建筑面积120m2，砖混结构. 环保 工程; 废气处理; 石灰成品储运系统废气采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。. 脱硫石灰粉磨储运废气采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。; 二期建设内容. 采用低硫煤，石灰窑煅烧废气采用旋风+布袋除尘器+石灰—石膏脱硫处理后通过35m排气筒排放，共2套（一期、二期各1套）。. 原料储存区、石灰窑上料区域各设置一套水雾除尘系统。. 废水处理; 设置设备冷却水循环水池，冷却水循环使用。降尘废水蒸发损耗不外排。. 生活污水经化粪池处理，用于厂区绿化灌溉，不外排。. 厂区东北部设20m3初期雨水沉淀池收集厂区雨水，用于除尘降尘。. 噪声治理; 选用低噪声型设备，设备基础设置减振措施、风机安装消声器。. 固废处置; 设置一般固废暂贮场，煅烧石灰窑灰渣、脱硫石膏运至周边水泥厂综合利用，布袋除尘器收尘作为成品外售. 设置危险废物临时储存间，废矿物油收集后委托有资质单位处置。; 一期建设内容. ### 2.1.3 主要原辅材料消耗、能源消耗 - 2.1.3.1 原辅材料及能源 建设项目主要原辅材料消耗见表2-2。 表2-2 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 成分; 总耗. 1; 石灰石; Loss、SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO; 613360t/a. 2; 无烟煤; C、H、O; 56200t/a. 3; 电能; 2300万kwh/a. 4; 水; /; 14454m3/a. 石灰石由公司自有矿山供给（明溪县王桥村叶厝坑矿区）。本项目拟采用的石灰石供应有充分保障。 表2-3 石灰石化学成分表 名称; CaO; MgO; SiO2. 石灰石; 52.50; 1.34; 2.14. 表2-4 项目无烟煤的工业分析 Mad(%) 水分; Vad(%) 挥发分; Aad(%) 灰分; S(%) 全硫（平均值）; 硫分范围（%）. 9.46; 2.28; 19.11; 0.43; 0.20-0.80. - 2.1.3.2 物料平衡 （1）主体物料平衡 项目投入的主要原料为石灰石和无烟煤，生产的主要产品为烧结石灰及脱硫石灰。项目主物料平衡见表2-5。 表2-5 主物料平衡表 物料名称; 天然水分 (%); 生产损失 (%); 物料平衡量（t）. 干基物料; 天然水分物料. 每小时; 每天; 每年; 每小时; 每天; 每年. 石灰石; 0.2; 1.0; 77.3; 1855; 612133; 77.4; 1858.7; 613360. 无烟煤; 8.0; 1.0; 6.5; 156.7; 51704; 7.1; 170.3; 56200. 烧结石灰; 40.4; 970; 320000. 脱硫石灰; 5.1; 121.2; 40000. （2）硫平衡 项目投入物料的无烟煤和石灰石含少量硫，在烧制石灰的过程中，一部分硫进入石灰产品，一部分硫进入灰分中，一部分反应生成SO2排放。项目硫平衡见表2-6。 表2-6 硫平衡表 硫的来源; 硫的去向. 物料名称; 重量 （t/a）; 含硫率 （%）; 含硫量 （t/a）; 物料名称; 重量 （t/a）; 含硫率 （%）; 含硫量 （t/a）. 无烟煤; 56200; 0.43; 241.66; 成品中S; 360000; 0.07; 252. 石灰石; 613360; 0.04; 245.348; 灰分中的S; 14640; 0.045; 6.588. 废气中SO2; 456.84; 50; 228.42. 合计; 487.008; 487.008. 注：本项目石灰石全硫分为0.05%，按80%转化率计算，因此本评价石灰石含硫量按0.04%计算。 ### 2.1.4 公用工程 （1）供电 新建10kv变配电系统，采用两路高压电源进线，互为备用，当一路电源发生故障时，另一路电源可以承担全部负荷用电。电源接点由明溪电力公司提供。 （2）给排水 本工程厂区不设办公楼及生活区，生产及消防用水由厂区北侧小溪沟供给。同时为保证供水安全在总厂区的生产供水总泵房旁设有一座750m3蓄水池。 ①给水系统 ⑴设备冷却水 生产循环给水系统为供给生产设备冷却用水。工业净水循环系统主要包括循环冷却塔用水设备、除尘系统风机等冷却水。冷却塔循环消耗水量为9m3/d，共2座（一期、二期各一座），循环系统风机共4台，新水量为9m3/d。 ⑵喷雾降尘用水 项目在原料加工储存区、石灰窑区各设一套喷雾系统，以减少无组织粉尘排放。项目二套喷雾系统平均每天启动的时间为2小时，每套喷雾系统用水量为0.01m3/min，则项目喷雾系统用水量为2.4m3/d，合计792m3/a。 ⑶脱硫系统用水 项目石灰窑脱硫采用石灰—石膏法，共设置2套脱硫系统（一期、二期各1套），脱硫系统循环水量为60m3/d，脱硫系统蒸发损耗及石膏带走水量约26.4m3/d，脱硫系统补充水量为26.4m3/d（单套脱硫系统用水量为13.2m3/d）。 ⑷生活用水 本项目厂区不设办公楼及生活区，本项目员工人数40人，用水量按150L/d计算，则生活用水量为6m3/d。 为充分利用水资源，生产循环给水系统及消防给水系统采用同一系统。生产循环给水系统为供给生产设备冷却用水。系统中采用玻璃钢冷却塔降低循环冷却水水温。循环回水采用余压回流至冷却塔降温后进入循环水池，再由循环给水泵升压供各生产用水点使用。为确保循环水的水质，循环系统设有旁滤设施。 ③排水系统 生产废水主要为设备冷却水，水质简单，经降温处理后循环使用，不外排；喷雾系统用水全部蒸发渗透，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化灌溉，不外排。 表2-7 用水情况一览表 项目; 用水量 m3/d; 循环量m3/d; 新水量 m3/d; 损耗 m3/d; 排放量 m3/d; 排水去向. 1; 冷却水; 282; 300; 9; 9; 0. 2; 喷雾系统用水; 2.4; 0; 2.4; 2.4; 0; 蒸发渗透. 3; 脱硫系统用水; 86.4; 60; 26.4; 26.4; 0; 蒸发损耗、石膏带走. 3; 生活用水; 6; 0; 6; 6; 0; 经化粪池处理 后用于厂区绿化灌溉. 图2-1 水平衡图 单位m3/d ### 2.1.5 总平布置 项目总用地面积70666m2，结合现有场地条件、地形地势和拟建构筑物情况，考虑朝向、消防、环境卫生等要求，经多方案布置比较最终形成如下总图方案。总体布置格局主要划分为三个功能区。厂区总平面布置详见附图5。 ①原辅料储存及卸料区 原料储存区包括石灰石堆场和原煤堆场，石灰及原煤由汽车自卸至石灰料场及原煤堆场储存。原料集中堆存设置防风、防雨、防流失措施，最大限度的减少原料对厂区的污染，同时原料运输车辆不经过主要生产区，避免人车流的交汇，提高了安全系数。 ②石灰窑区 本区布置有4座石灰窑（一期、二期各2座）、除尘、脱硫系统，石灰窑设置在厂区北侧，靠近原料加工区及成品加工储存区。缩短物料输送距离。 ③成品加工、储存区 本区域包括卸料区，成品仓、脱硫石灰粉磨生产线（二期建设内容）等设施，在运输、储存和倒运方面最大程度的减少了对厂区的污染 综上所述，本方案工艺流程顺畅、功能分区明确、物流短捷顺畅、内外运输便利、道路系统完善。 （2）总平面布置合理性分析 ①满足工艺流程要求，总图布置力求工艺流程顺畅、简洁；在满足安全卫生的条件下，建构筑物布置紧凑、节约用地； ②进行全厂统筹规划，对原料堆存、辅助公用设施进行合理安排，做到功能分区明确，降低工程投资；合理地组织厂内运输流线，并满足厂内 消防、检修通道的要求，与 厂外运输线路合理衔接； ③保证厂区有良好的通风卫生条件，重视环保要求，考虑绿化美化，减少环境污染。综上所述，本方案工艺流程顺畅、功能分区明确、物流短捷顺畅、内外运输便利、道路系统完善、充分考虑并预留了绿化用地，便于生产管理和现代化厂容厂貌的形成。 ### 2.1.6 主要设备 石灰生产线主要设备有破碎机、气箱脉冲袋式除尘器、离心风机、石灰窑、立磨、散装机等。车间主要生产设备见表2-8。 表2-8 生产车间主要设备 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 上料系统. 1; 振动给料机; ZG-80; 8; 每期各4台. 2; 振动给料机; ZG-25; 8; 每期各4台. 3; 振动给料筛; ZG-80; 4; 每期各2台. 4; 带式输送机; DTⅡ(A) B=800mm Q=100t/h v=1.0m/s L=9.8m; 4; 每期各2台. 5; 上料斜桥; 4; 每期各2台. 6; 窑顶布料装置; n=4.54r/min; 4; 每期各2台. 7; 抓斗起重机; QZ Gn=10t L=22.5m 抓斗3m3 H=18m; 2; 特种设备. 煅烧系统. 1; 罗茨风机; ARG-445; 6; 每期各3台，2用1备. 2; 消音器; HB-QX-7; 6; 每期各3台，2用1备. 3; 电动葫芦; CD1 Q=1t H=45m; 4; 仅检修使用. 4; 螺椎出灰机; 8; 每期各4台. 5; 星型出灰机; 8; 每期各4台. 6; 手拉葫芦; HSZ1; 8; 每期各4台. 7; 电动单梁悬挂起重机; LX型; 2. 出料系统. 1; 带式输送机; DTⅡ(A) B=800mm Q=90t/h v=0.8m/s L=21.5m; 1. 2; 带式输送机; DTⅡ(A) B=800mm Q=90t/h v=0.8m/s L=7.675m; 1. 3; 斗式提升机; PL450 Q=90t/h C=26.4; 2; 1用1备. 4; 斗式提升机; PL450 Q=90t/h C=32.4; 2; 1用1备. 5; MS65刮板输送机; Q=80t/h L=6.48m; 1. 6; MS65刮板输送机; Q=80t/h L=5.60m; 1. 7; MS65刮板输送机; Q=80t/h L=6.66m; 1. 8; MS65刮板输送机; Q=80t/h L=41.75m; 1. 9; 复频筛; WFPS-1550; 1. 10; 振动给料机; ZG-80; 1. 11; 环锤式破碎机; PCH-1216; 2; 1用1备. 12; 电动葫芦; CD1 Q=2t H=30m; 1. 13; 电动葫芦; CD1 Q=2t H=24m; 1. 14; 电动葫芦; CD1 Q=5t H=9m; 1; 特种设备. 14; 手拉葫芦; HSZ1 Q=1t H=7m; 1. 15; 三通卸料器; 3. 给排水. 1; 消防泵; XBD7.0/50-W150-435 Q=180m³/h H=70m; 2. 2; 变频给水设备; Q=16m³/h H=48m。BHGC16/2-0.48; 1. 3; 循环水泵; DFW40-200（I）A/2/5.5 Q=12.5m³/h H=50m; 3. 4; 冷却塔; DBNL3-30 Q=30m³/h; 1. 5; 石英砂过滤器; ROAD-SYS-400; 1. 6; 软水器; ROAD-1RT（Q）; 1. 7; 手拉葫芦; HSZ1 Q=2t H=7m; 1. 8; 室外地上式防撞消火栓; SSF100/65-1.6; 8. 9; 组合式消防柜; 甲型单栓带灭火器箱; 24. 脱硫石灰粉磨储运系统. 1; 欧板磨机; MTW145; 2. 2; 变频皮带喂料机; B500; 2. 3; 旋风集粉器; MTW145-JFQ; 2. 4; 欧版磨配套风机; MTW145-FJ; 2. 5; 埋刮板机; FU200; 1. 6; 斗提机; PL350; 1. 7; 脉冲除尘器; DMC120; 2. 8; 除尘器配套风机; 2. 通风除尘设备. 1; 旋风除尘器; XD-II-20; 4; 每期各2台. 2; 脉冲袋式除尘器; ZL1450; 4; 每期各2台. 3; 引风机; Y4-68-No12.5D Q=45800-79111m³/h P=2353-1657Pa; 4; 每期各2台. 4; 脉冲袋式除尘器; LCM-D-1250; 3. 5; 星型卸灰阀; YJD16; 12; 每期各6台. 6; 星型卸灰阀; YJD26; 4; 每期各2台. 7; 刮板输送机; MS25 Q=50t/h L=12.2m; 5; 一期2台，二期3台. 8; 刮板输送机; MS32 Q=80t/h L=12.85m; 2; 每期各1台. 9; 轴流风机; T35-11-No3.15; 34; 一期22台，二期12台. 11; 螺杆式空压机; BLT-75AG/WG; 4; 每期各2台. 12; 冷干机; DM-10GZA; 2; 每期各1台. 13; 储气罐; 工作压力1.0MPa V=1.5m3; 4; 每期各2台. 14; 手拉葫芦; HSZ1 Q=2t H=5m; 2; 每期各1台. ### 2.1.7 职工人数及生产制度 公司总用工人数40人，其中生产人员25人，管理及后勤人员15人。 原料生产车间采取单班连续周工作制，石灰窑煅烧采取三班连续工作制，年工作天数330天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）石灰煅烧系统 封闭料场的石灰石、块煤通过料场行车分别抓入相应竖窑的窑前料仓（石灰石仓、煤仓），料仓内的石灰石、块煤分别经仓下振动给料进入称量斗，按设定配比自动称量，达到给定值后，停止振动给料，称量斗内的石灰石、块煤分别经斗下振动给料并在皮带机上均匀混合后送入卷扬小车，再由卷扬机提升并倒入窑顶料仓，通过窑顶旋转布料器均匀布入窑内。布料速度和时间按照需要设定，以保证每台窑布料均匀。 石灰煅烧所需风量由罗茨风机送入窑底部，鼓入窑内风在底部主要作用是冷却，让烧好的石灰迅速冷却，提高石灰活性，鼓入窑内风在中上部起到助燃作用，煤炭在煅烧区燃烧放热，石灰石被煅烧分解为生石灰和二氧化碳，石灰石烧熟后由螺锥出灰机和星形出灰机卸出，经皮带机、斗提机送至缓冲仓。 反应式如下： CaCO3 CaO+CO2 石灰石煅烧过程产生烟气；石灰产品出料时产生粉尘、噪声；石灰石煅烧后产的灰渣固废。 （2）烧结石灰储存系统 缓冲仓内的石灰经环锤破碎机、复频筛筛分后，细灰（即烧结石灰）进入8座烧结石灰仓（其中一期四座依托现有）储存，粗灰返回缓冲仓。仓下设置有散装设备。 （3）脱硫石灰粉磨系统 8#仓内的烧结石灰经刮板机、钢构缓冲仓、变频皮带喂料机进入欧版磨。入磨的石灰在磨内磨辊和磨盘之间被挤压破碎、研磨，在一定负荷下被粉碎。研磨后的物料被风带起上升送入位于欧版磨上部的高效选粉机，被分选成粗粉和细粉。细粉即脱硫石灰粉随热气流带至脉冲布袋收尘器，由脉冲布袋收尘器过滤收集，脉冲布袋收尘器收集的成品，经刮板机、斗提机等输送设备送入脱硫石灰仓（简称9#仓）储存。粗粉落回磨盘上再次研磨循环。 废气由高效袋收尘器除尘后经排风机一部分回磨循环利用，另一部分经烟囱排入大气，废气的正常排放浓度小于10mg/Nm3。 （4）脱硫石灰储存及散装装车系统 脱硫石灰由收尘器收集后经刮板机、斗式提升机等设备送入9#仓储存，储存期约为2天。9#仓下口设置汽车散装设施，散装机能力为100t/h台。散装时产生的废气粉尘由风管送入仓顶收尘器处理。 以上系统的各扬尘点均设有高效袋式收尘器，以保证粉尘排放浓度小于10mg/Nm3。 （5）空压机站 生产线工作时，全部压缩空气需求量约为13.7Nm3/min，主要是提供给袋式收尘器作清灰用气。 为了满足生产用气的需要，建空压机站一座，设供气压力0.7Mpa；供气量10.2Nm3/min的螺杆式空气压缩机4台，供全厂用压缩空气，其中2台工作，2台备用。（每期气力输送各2台）。 图2-2 石灰窑生产工艺流程和产污环节图 表2-9 污染物产生环节一览表 类别; 编号; 污染源; 废气主要成份; 治理措施及排放去向. 废气; G1; 1#、2#石灰窑废气; 颗粒物、SO2、NOx; 旋风除尘器+布袋除尘器+脱硫塔（水喷淋）+35m高排气筒外排. G2; 3#、4#石灰窑废气; 颗粒物、SO2、NOx; 旋风除尘器+布袋除尘器+脱硫塔（水喷淋）+35m高排气筒外排. G3; 烧结石灰破碎储运系统废气-1; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒. G4; 烧结石灰破碎储运系统废气-2; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒. G5; 脱硫石灰粉磨储运废气; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒. U1; 石灰窑区域无组织粉尘; 颗粒物; 车间密闭+喷雾降尘. U2; 产品加工储存无组织粉尘; 颗粒物; 车间密闭+喷雾降尘. 废水; W1; 设备冷却水; /; 循环使用. W2; 降尘用水; /; 蒸发损耗. W4; 生活污水; COD、SS、氨氮、BOD; 化粪池处理后用于厂区绿化灌溉. 固废; S1; 石灰窑灰渣; 一般固废; 送周边水泥厂综合利用. S2; 布袋除尘器收尘; 一般固废; 作为成品综合利用. S3; 脱硫石膏; 一般固废; 送周边水泥厂综合利用. S4; 生活垃圾; 一般固废; 收集后运至叶厝坑村统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 2.2 现有工程概况 明溪县三钢矿业有限责任公司是由福建三钢集团有限责任公司出资设立的有限责任公司，归属三钢集团旗下的三钢矿山开发公司管理，成立于2006年11月30日，注册资本1000万元人民币，从事石灰石矿山开采、破碎筛分和冶金烧结石灰生产。 ### 2.2.1 现有工程环保手续执行情况 明溪县三钢矿业有限责任公司于明溪县城关乡王桥村叶厝坑建设一条年产7.5万吨石灰生产线项目和一条年处理20万吨石灰石破碎筛分生产线项目，2007年3月委托三明市环境保护科学研究所编制该项目环境影响报告表，2007年3月22日明溪县环境保护局批复了该环境影响报告表。 2008年12月8日，明溪县环境保护局批复了该项目的竣工环保验收调查报告（明溪环验[2008]表24号）。 ### 2.2.2建设内容 现有工程建设的主要内容是厂房仓储建设，破碎、筛分、输送系统和石灰窑建设，以及配套的供水、供电、除尘等设施，详见表2-10。 表2-10 建设项目主要建设内容 项目; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 石灰破碎; 建设一条石灰石破碎筛分生产线，年处理20万吨石灰石. 石灰窑; 建设7座改型普立窑（其中日产30吨连体窑5座，日产50吨连体窑2座）; 钢筋砼. 成品磨粉; 建设一条石灰磨粉生产线（2台破碎机，1台筛分机），年产7.5万吨石灰粉。. 贮存 系统; 原料堆场; 新建一座原矿料场及一座煤场，设置顶棚遮蔽; 框架结构. 汽车运输; 总运输量40.6万t/a，运入20.6t/a，运出20万t/a。. 辅助 工程; 办公楼; 位于厂区南部. 变电所; 新建高低配电系统一套. 公用 工程; 供水; 从渔塘溪上游小溪沟供应生产用水. 电源; 利用叶厝坑现有供电网络. 环保 工程; 废水治理; 喷淋除尘废水地表蒸发；生活污废水经化粪池处理后用于厂区绿化灌溉，不外排。. 废气处理; 破碎筛分生产线：采用雾炮机喷淋除尘。. 石灰粉生产线：7座石灰窑废气经喷淋处理后通过15米高排气筒排放，出灰口、破碎机、提升机及振动筛产生的粉尘经布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放。. 噪声治理; 选择噪声低的设备、加装消声器、设置隔音控制室或操作室、加强厂房外绿化。. 固体废物; 布袋收尘返回生产线综合利用；生活垃圾收集后外运处理。. ### 2.2.3 现有工程主要原辅材料消耗 在建工程主要原辅材料消耗见表2-11。 表2-11 在建工程原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 总耗. 1; 石灰石; 200000t/a. 2; 无烟煤; 6000t/a. 3; 新水; 0.3万m3/a. 4; 电; 80万Kwh/a. ### 2.2.4 现有工程主要设备 现有工程主要生产设备见表2-12。 表2-12 在建工程主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 颚式破碎机; 台; 6. 2; 圆滚筛分机; 80-150mm; 台; 1. 3; 圆滚筛分机; 40-80mm; 台; 1. 4; 石灰窑; 30t/d; 座; 5. 5; 石灰窑; 50t/d; 座; 2. 6; 46破碎机; 台; 1. 7; 反击式破碎机; 台; 1. 8; 电振筛; 台; 1. 9; 振动输送机; 台; 6. ### 2.2.5 现有工程污染物排放量 现有工程项目污染物排放量统计见表2-13。 表2-13 现有污染物产排情况汇总表 污染物; 污染物名称; 单位; 产生量; 削减量; 排放量; 备注. 废水; 废水量; t/a; 0; 0; 0. COD; t/a; 0; 0; 0. NH3-N; t/a; 0; 0; 0. 废气; 颗粒物; 有组织; t/a; 3528; 3492.72; 35.28. SO2; 有组织; t/a; 137.18; 82.31; 54.87. NOx; 有组织; t/a; 116; 0; 116; 类比同类型、同规模石灰窑. 固体 废物; 一般固废; t/a; 195; 195; 0; 铺路或用作建筑填方综合利用. 生活垃圾; t/a; 1.32; 1.32; 0; 环卫部门统一清运处置. ### 注：现有污染物产排污情况引用现有工程验收监测结果 ### 2.2.6 主要环境问题并提出整改措施 - 2.2.6.1 存在问题 现有工程石灰窑未配套脱硫设施。 - 2.2.6.2 整改措施 扩建项目将新建四座石灰窑，并配备除尘、脱硫系统。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1 地表水环境 项目区域西北侧有小溪沟流过，该小溪沟为渔塘溪支流。2021年1月31-2月2日，本项目委托福建省冶金产品质量监督检验站在厂区周边小溪沟（渔塘溪支流）设2个地表水监测点。详见图2.5-1。 地表水监测结果统计见表3-1，本次评价地表水监测断面中各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，悬浮物符合《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准。 表3-1 地表水监测结果一览表 断面名称; 断面位置; 监测时间; pH; SS; 高锰酸盐指数; 氨氮; 硫化物; 铅; 镉; 六价铬; 砷; 汞. 小溪沟; 上游200m处; 2021.01.31; 7.32; 8.6; 1.3; <0.025; <0.005; <0.01; <0.001; <0.004; <0.0003; <0.00004. 2021.02.01; 7.37; 9.4; 1.2; <0.025; <0.005; <0.01; <0.001; <0.004; <0.0003; <0.00004. 2021.02.02; 7.35; 9.2; 1.4; <0.025; <0.005; <0.01; <0.001; <0.004; <0.0003; <0.00004. 均值; /; 9.07; 1.3; <0.025; <0.005; <0.01; <0.001; <0.004; <0.0003; <0.00004. Si; 0.18; 0.30; 0.22; 0.01; 0.01; 0.10; 0.10; 0.04; 0.003; 0.20. 小溪沟; 下游1500m处; 2021.01.31; 8.73; 10.4; 1.5; <0.025; <0.005; <0.01; <0.001; <0.004; <0.0003; <0.00004. 2021.02.01; 8.57; 11.2; 1.4; <0.025; <0.005; <0.01; <0.001; <0.004; <0.0003; <0.00004. 2021.02.02; 8.66; 10.8; 1.6; <0.025; <0.005; <0.01; <0.001; <0.004; <0.0003; <0.00004. 均值; /; 10.8; 1.5; <0.025; <0.005; <0.01; <0.001; <0.004; <0.0003; <0.00004. Si; 0.87; 0.36; 0.25; 0.01; 0.01; 0.10; 0.10; 0.04; 0.003; 0.20. 标准限值; 6～9; 30; 6; 1; 0.2; 0.05; 0.005; 0.05; 0.05; 0.0001. 注：低于检出限则按检出限的一半计算Si。 ## 3.2 大气环境 （1）达标区判定 根据明溪县人民政府网公开的信息，明溪县2020年环境空气质量现状数据见表3-2，项目所在城市环境空气指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，全部达标，属城市环境空气达标区域。 表3-2 2020年度明溪县大气环境质量情况 单位：CO为mg/m3，其余ug/m3 监测时间; 监测项目; SO2; NO2; PM10; CO; O3（8h）; PM2.5; 达标天数 （%）; 轻度污染 （天）. 单位; 均值μg/m3; 均值μg/m3; 均值μg/m3; 第95百分位数 mg/m3; 第90百分位数 μg/m3; 均值μg/m3. 1月; 月均值; 3; 10; 29; 1; 84; 15; 100; 0. 2月; 月均值; 2; 6; 22; 1; 82; 13; 100; 0. 3月; 月均值; 3; 8; 21; 1; 84; 10; 100; 0. 4月; 月均值; 4; 9; 32; 0.8; 118; 14; 100; 0. 5月; 月均值; 6; 8; 24; 0.8; 104; 8; 100; 0. 6月; 月均值; 6; 7; 15; 0.8; 70; 6; 100; 0. 7月; 月均值; 5; 8; 18; 0.8; 83; 6; 100; 0. 8月; 月均值; 3; 7; 17; 0.6; 75; 7; 100; 0. 9月; 月均值; 3; 8; 18; 0.7; 88; 8; 100; 2. 10月; 月均值; 3; 8; 29; 0.8; 102; 13; 100; 0. 11月; 月均值; 4; 12; 35; 1; 109; 15; 100; 0. 12月; 月均值; 4; 10; 33; 1; 70; 19; 100; 0. 标准值（二级）; 150; 80; 150; 4; 160; 75. （2）其他污染物 为进一步了解本项目周边大气环境质量，本评价委托福建省冶金产品监督检验站于2021.01.27～2021.02.02对厂址及下风向敏感点叶厝坑村进行现状监测，监测指标为TSP、NOx。监测结果见下表。 由表3-2可知，TSP、NOx日平均浓度值满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。 表3-3 其他污染物补充监测情况一览表 单位：mg/m3 点位名称; GPS位置; 采样日期; 氮氧化物; TSP. 厂址; 26°22′16.7″N 117°11′19.9″E; 2021.01.27; 0.031; 0.331. 2021.01.28; 0.025; 0.276. 2021.01.29; 0.027; 0.298. 2021.01.30; 0.030; 0.303. 2021.01.31; 0.027; 0.266. 2021.02.01; 0.030; 0.346. 2021.02.02; 0.026; 0.299. 叶厝坑; 26°21′56.9″N 117°11′17.3″E; 2021.01.27; 0.007; 0.101. 2021.01.28; 0.011; 0.130. 2021.01.29; 0.008; 0.118. 2021.01.30; 0.010; 0.109. 2021.01.31; 0.011; 0.088. 2021.02.01; 0.009; 0.091. 2021.02.02; 0.009; 0.115. 标准限值; 0.1; 0.3. ## 3.3 声环境 为了解项目周边区域声环境质量现状，本评价于2021年01月31日委托福建省冶金产品质量监督检验站对本项目厂界四周进行噪声现状监测，布点位置见图3-1。 各监测点监测结果统计见表3-3。厂界噪声监测点昼夜噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。 表3-4 厂界噪声监测结果一览表 监测 点位; GPS位置; 监测日期; 测量时间; Leq dB(A); 主要噪声源. 测量值. ▲1; 26°22′28.9″N 117°11′04.9″E; 2021.01.31; 昼间; 09:12; 52.4; 主要受交通噪声影响. 夜间; 22:10; 44.1; 无明显噪声. ▲2; 26°22′33.9″N 117°11′02.9″E; 2021.01.31; 昼间; 09:26; 48.4; 无明显噪声. 夜间; 22:16; 43.2; 无明显噪声. ▲3; 26°22′31.2″N 117°10′58.5″E; 2021.01.31; 昼间; 09:41; 55.4; 主要受交通噪声影响. 夜间; 22:25; 43.7; 无明显噪声. ▲4; 26°22′27.6″N 117°11′00.7″E; 2021.01.31; 昼间; 09:55; 57.2; 主要受交通噪声影响. 夜间; 22:37; 43.7; 无明显噪声. 图3-1 本项目现状监测布点图 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本工程不在自然保护区、森林公园、风景名胜区以及特种林区内，没有占用生态公益林及基本农田，主要环境保护目标为环境空气质量、水环境质量、声环境质量等。 （1）地下水 本项目周边无集中式饮用水源准保护区及补给径流区，国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区及补给径流区、特殊地下水资源保护区等地下水敏感目标，本项目地下水环境保护目标为不影响项目所在水文地质单元的地下水水质。 （2）地下水 不影响厂区西北侧小溪沟及下游渔塘溪Ⅲ类水体功能。 （3）声环境 本项目建设区域200m范围内无声环境敏感目标。 （4）环境空气 评价范围内主要环境空气敏感目标是叶厝坑村、明溪城关、谢厝、王桥村、岩坑村、坪埠村、罗翠村、显应宫等。本项目的环境空气保护目标是确保区域大气质量符合二类区要求。 表3-5 项目周围大气环境保护目标情况 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对距离 /m. X; Y. 明溪城关; -105; -838; 居住区; 11910余人; 二类区; S; 845. 叶厝坑村; -275; -789; 居住区; 90余人; 二类区; S; 835. 谢厝; -241; -1496; 居住区; 230余人; 二类区; S; 1515. 王桥村; -695; -1184; 居住区; 1900余人; 二类区; SW; 1373. 岩坑村; 2043; -32; 居住区; 130余人; 二类区; E; 2044. 坪埠村; 2293; 15; 居住区; 600余人; 二类区; E; 2294. 罗翠村; -2082; 1709; 居住区; 350余人; 二类区; NW; 2694. 显应宫; 875; -41; /; /; 二类区; E; 877. 表3-6 项目周围地表水环境敏感保护目标情况 环境 要素; 环境 保护目标; 相对厂 址方位; 相对距离 /m; 功能; 执行标准或 保护级别; 备注. 地表水环境; 渔塘溪及其支流; NW; 75; 工农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 具体大气污染物排放浓度限值见表3-7。 表3-7 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 标准限值; 标准来源. 石灰石储存配料; 颗粒物; 120 mg/m3，最高允许排放速率 3.5kg/h（15m排气筒）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2的二级标准. 立窑出料. 石灰储存. 石灰粉磨. 立磨粉尘. 石灰粉散装. 场界无组织粉尘; 颗粒物; 周界外浓度最高点 1.0mg/m3. 石灰窑; NOx; 240 mg/m3，最高允许排放速率 5.95kg/h（35m排气筒）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2的二级标准. 颗粒物; 200 mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 表2的二级标准. 烟气 黑度; 林格曼级1级. SO2; 850 mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 表4的二级标准. 石灰窑无 组织粉尘; 颗粒物; 露天，无组织排放烟（粉）尘 最高允许浓度5mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 表3限值. 2017年3月23日，国家质检总局和国家标准委颁布“关于《水泥包装袋》等1077项强制性国家标准转化为推荐性国家标准的公告”（中华人民共和国国家标准公告2017年第7号）。根据强制性标准整合精简工作结论，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会将《水泥包装袋》等1077项强制性国家标准转化为推荐性国家标准，现予以公布。自公布之日起，上述标准不再强制执行，标准代号由GB改为GB/T，标准顺序号和年代号不变。卫生防护距离标准见表3-8。 表3-8 石灰厂卫生防护距离标准 生产规模 kt/a; 所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离 m; 标准来源. ＜200; ＜2; 400; 《非金属矿物制品业卫生防护距离 第2部分：石灰制造业》（GB/T18068.2-2012），本项目生产规模360kt/a，多年平均风速1.1m/s，卫生防护距离500m。. 2~4; 300. ＞4; 200. ≥200; ＜2; 500. 2~4; 400. ＞4; 300. （2）废水 设备冷却水经降温处理后循环使用，不外排。喷雾除尘用水蒸发渗透，不外排。生活污水通过化粪池处理后用于厂区及周边绿化灌溉，不外排。 （3）声环境 项目建成投产后，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。施工期厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准。 表3-9 建设项目噪声排放标准 单位：dB(A) 时段; 项目; 标准限值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; 施工场界噪声; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 厂界噪声; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. （4）固体废物 项目生产过程中产生的石灰窑灰渣、布袋除尘器回收粉尘、脱硫石膏属于一般工业固废，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单标准。 根据《国家危险废物名录》（2021版），项目机修产生的废机油属于危险废物“车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危废代码：900-214-08。废机油临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）其修改单标准。 生活垃圾收集后运至城关乡，再委托城关乡集中处理。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》和国家“十三五”主要污染物排放总量控制方案。“十三五”规划主要控制污染物质指标为原有的CODCr、NH3-N、SO2、NOx及新增四项指标TN、TP、VOCs、烟粉尘，根据国家总量控制要求，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6 号）中的相关规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”，且本项目生活污水经化粪池处理后用于厂区及周边绿地灌溉，因此本项目生活污水中COD、氨氮不需要购买总量；本项目设备冷却水、降尘废水蒸发损耗，不外排。不计污染物总量。 （1）现有工程排污量 根据《排污许可证》（913504217937991064001P）：明溪县三钢矿业有限责任公司大气污染物排放总量为颗粒物9t/a、二氧化硫30t/a、NOx120t/a。 本项目投产后，现有工程石灰窑全部停用，现有石灰窑排放的颗粒物、二氧化硫、NOx全部停止排放。 （2）一期工程排污量 一期工程排污量统计见表3-10。 表3-10 一期工程投产后总量核算表 污染源; 污染源; 单位; 现有及在建工程; 以新带老削减量; 一期工程 排放量; 一期投产后 全厂排放量; 现有总量 指标; 符合 性分析. 生产废水; 废水排放量; t/a; 0; 0; 0; 0; /; /. COD; t/a; 0; 0; 0; 0; /; /. 氨氮; t/a; 0; 0; 0; 0; /; /. 生活污水; 废水排放量; t/a; 0; 0; 0; 0; /; /. COD; t/a; 0; 0; 0; 0; /; /. 氨氮; t/a; 0; 0; 0; 0; /; /. 废气; 颗粒物; t/a; 35.28; 35.28; 8.96; 8.96; 9; 符合. SO2; t/a; 54.87; 54.87; 11.42; 11.42; 30; 符合. NOx; t/a; 116; 116; 42.48; 42.48; 120; 符合. （2）二期工程排污量 表3-11 二期工程投产后总量核算表 污染源; 污染源; 单位; 现有及在建工程; 以新带老削减量; 一期工程排放量; 二期工程排放量; 一、二期投产后全厂排放量; 现有总量指标; 符合 性分析. 生产废水; 废水排放量; t/a; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. COD; t/a; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 氨氮; t/a; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 生活污水; 废水排放量; t/a; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. COD; t/a; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 氨氮; t/a; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 废气; 颗粒物; t/a; 35.28; 35.28; 8.96; 10.7; 19.66; 9; 需申请10.66. SO2; t/a; 54.87; 54.87; 11.42; 11.42; 22.84; 30; 符合. NOx; t/a; 116; 116; 42.48; 42.48; 84.96; 120; 符合. （3）总量控制分析 根据《排污许可证》（913504217937991064001P）：明溪县三钢矿业有限责任公司大气污染物排放总量为颗粒物9t/a、二氧化硫30t/a、NOx120t/a。 项目一期工程投产后，明溪县三钢矿业有限责任公司无生产废水污染物排放。大气污染物排放总量为颗粒物8.96t/a、二氧化硫11.42t/a、NOx42.48t/a。 项目一、二期工程投产后，明溪县三钢矿业有限责任公司无生产废水污染物排放。大气污染物排放总量为颗粒物19.66t/a、二氧化硫22.84t/a、NOx84.96t/a。二期工程投产后需申请颗粒物总量指标10.66t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （一）施工废气 项目施工期的废气主要为运输车队、施工机械(推土机、搅拌机、吊车等)等机动车辆运行时排放的尾气。由于建设项目所在地大部分较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的大气环境产生大的影响。 对基座开挖的土方回填后剩余的沙土必须就近填入土坑压实。在施工期间采取洒水作业，尤其是基础施工的挖土与填充时更应如此，在料场周围及基础施工现场经常洒水，以减轻二次扬尘的污染。运输粉状材料的车辆应覆盖蓬布，以减少撒落和飞灰。临时弃土应及时外运，临时贮存时应定点堆放，并进行洒水。 （二）施工废水 施工废水主要是施工过程中产生的工程废水，主要污染物为SS；不含其他有毒有害物质，采用沉淀池进行澄清处理，上清液用于施工期运输道路和施工场地抑尘洒水，沉淀的泥浆可与施工垃圾一起处理。少量生活污水依托厂区现有化粪池。 （三）施工噪声 施工期主要噪声源是运输车辆、施工机械(推土机、搅拌机、吊车等)。通过距离衰减，同时运输过程应通过合理安排运输时序，避开周边村庄村民休息时间等措施减少噪声对周边村庄的影响。 （四）固体废物 本项目施工期间产生的固体废物主要为少量建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾先在厂区内部进行分类处理，将可回收的废品进行分类收集卖给废品公司。 施工期施工人员产生的生活垃圾依托厂区现有设施，定期委托当地环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 1环境空气影响分析 ## 1.1废气污染源 ### 1.1.1有组织废气 （1）石灰煅烧烟气（G1、G2） ①烟气量 根据本项目可行性研究报告及初步设计方案，本项目每期石灰窑煅烧烟气量为60000Nm3/h（一期、二期各2座）。 一期、二期石灰窑各配备一套旋风+布袋除尘+脱硫塔（共两套）。 ②颗粒物排放情况 类比同类企业，石灰煅烧烟尘浓度约1500mg/m3，则粉尘产生量356.4/a。采用旋风除尘器+低压脉冲布袋除尘器处理，除尘效率约99.5%，单套气量为60000m3/h，类比三钢矿山7#石灰窑例行监测数据（2021年3月23日），石灰窑废气排气筒颗粒物监测浓度为4.7～6.1mg/m3，本评价保守估计，排放浓度以10mg/m3计，排放速率0.6kg/h，排放量为4.76t/a。 ②SO2排放情况 根据HJ885-2018《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》，石灰窑煅烧烟气二氧化硫按下式进行计算： 本项目石灰石含硫量为0.04%（全硫分为0.05%，按80%转化率），根据硫平衡，约6.584t/a进入灰分中，对照上述公式，该部分二氧化硫不参与SO2排放量计算，本项目单台石灰窑原煤使用量为14050t/a，含硫量为0.43%，一期及二期工程石灰产量分别为18万t/a，本项目生产二级普通石灰，二级石灰石含硫量≤0.1%，本评价根据企业提供资料，成品石灰石中含硫率为0.07%，则单套石灰窑烟气处理系统SO2产生量为114.21t/a。 在8001000℃的温度时，燃料燃烧产生的部分SO2可被物料中的石灰等碱性氧化物吸收生成硫酸钙及亚硫酸钙等中间物质。所以熟料煅烧过程是一种吸硫过程，各种窑型的吸硫率是不相同的，由于扩建项目烧制石灰的粒径较小，吸收SO2效果较好，本评价炉内脱硫效率取50%。石灰石—石膏法脱硫效率取90%。 则计算可得本项目一期、二期合计二氧化硫产生量为456.84/a，排放量为22.84t/a。则一期及二期工程二氧化硫排放量均为11.42t/a，排放速率为1.44kg/h、排放浓度为24mg/m3。 ②NOx排放情况 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》的“3112石灰和石膏制造业产排污系数表”。燃煤竖窑氮氧化物产生量为0.257kg/t-产品，排污系数为0.236kg/t-产品。项目每期石灰窑年产18万t石灰，则每套石灰窑烟气处理系统NOx产生量为46.26t/a，排放量为42.48t/a，排放速率为5.36kg/h，排放浓度为89.3mg/m3。 （4）石灰成品储运系统废气（G3、G4） 参考《逸散性工业粉尘控制技术》的“第三章 石灰厂”的经验系数，破碎粉尘的产生系数以0.25kg/t矿石计，石灰成品转运输送产尘系数为0.05kg/t产品计，本项目石灰出料总量为36万t/a（一期、二期各18万t/a），则产尘量为108t/a（一期、二期各54t/a），配备套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，以集气率95%计，则有组织粉尘为102.6t/a（一期、二期各51.3t/a），无组织粉尘5.4t/a（一期、二期各2.7t/a）。布袋除尘器效率约99%，单台气量为52500m3/h，粉尘排放浓度以10mg/m3计，排放速率0.53kg/h。 （6）脱硫石灰粉磨储运废气（G5） 参考《逸散性工业粉尘控制技术》的“第三章 石灰厂”的经验系数，石灰粉磨产尘系数为0.75kg/t产品计，石灰成品转运输送产尘系数为0.05kg/t产品计。石灰粉磨总量40000t/a，则产尘量约32t/a。配备1台布袋除尘器，以集气率95%计，则有组织粉尘为30.4t/a，无组织粉尘1.6t/a。布袋除尘效率约99%，气量为22500m3/h，粉尘排放浓度以10mg/m3计，排放速率0.225kg/h。 本项目废气污染物排放情况见表4-1。 表4-1 石灰窑煅烧烟气排放情况表 污染源; 废气量 (m3/h); 设施; 颗粒物; SO2; NOx. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 产生量; 1#、2#石灰煅烧烟气; 一期; 60000; 1500; 90; 712.8; 480.67; 28.84; 228.42; 97.35; 5.84; 46.26. 二期; 60000; 1500; 90; 712.8; 480.67; 28.84; 228.42; 97.35; 5.84; 46.26. 总计; 120000; 180; 1425.6; 57.68; 456.84; 11.68; 92.52. 排放量; 3#、4#石灰煅烧烟气; 一期; 60000; 旋风+低压脉冲布袋除尘器+碱液脱硫塔; 10; 0.6; 4.76; 24; 1.44; 11.42; 89.3; 5.36; 42.48. 二期; 60000; 10; 0.6; 4.76; 24; 1.44; 11.42; 89.3; 5.36; 42.48. 总计; 120000; 1.2; 9.52; 2.88; 22.84; 10.72; 84.96. 排气筒高度35m、内径1.0m、烟气温度80°C、排放制度330d/a，24h/d. 表4-2 有组织粉尘产生及排放情况表（颗粒物） 污染源; 废气量 (m3/h); 设施; 颗粒物; 排气筒 H/D; 烟气 温度; 排放 制度. mg/m3; kg/h; t/a; m; ℃. 产生量; G1; 1#、2#石灰煅烧烟气; 60000; 1500; 90; 712.8. G2; 3#、4#石灰煅烧烟气; 60000; 1500; 90; 712.8. G3; 石灰成品储运系统废气-1; 52500; 123.4; 6.48; 51.3. G4; 石灰成品储运系统废气-2; 52500; 123.4; 6.48; 51.3. G5; 脱硫石灰粉磨储运废气; 22500; 170.67; 3.84; 30.4. 总计; 196.8; 1558.6. 排放量; G1; 1#、2#石灰煅烧烟气; 60000; 旋风+低压脉冲布袋除尘器+碱液脱硫塔; 10; 0.6; 4.76; 35; 50; 330d/a 24h/d. G2; 3#、4#石灰煅烧烟气; 60000; 10; 0.6; 4.76; 35; 50. G3; 石灰成品储运系统废气-1; 52500; 布袋除尘; 10; 0.53; 4.20; 15; 25; 330d/a 24h/d. G4; 石灰成品储运系统废气-2; 52500; 布袋除尘; 10; 0.53; 4.20; 15; 25; 330d/a 24h/d. G5; 脱硫石灰粉磨储运废气; 22500; 布袋除尘; 10; 0.23; 1.74; 15; 25; 330d/a 24h/d. 总计; 2.49; 19.66. ### 1.1.2无组织废气 项目石灰窑运营过程，均产生无组织粉尘，拟采用厂房密闭+喷雾降尘。 （1）原料储存无组织粉尘 ①石灰石、原煤储存配料粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》的“第三章 石灰厂”经验系数，石灰石输送转运产生系数为0.05kg/t矿石计。本项目年均储存配料量为77.616万t（一期、二期各38.808万），则无组织粉尘产生量约38.808t/a（一期、二期各19.404t/a）。 约90%的无组织粉尘于车间内沉降，由于石灰石粉尘比重较大，无组织粉尘沉降较快，约70%的粉尘于原料加工储存区迅速沉降，根据《逸散性工业粉尘控制技术》的“第三章 石灰厂”逸散尘源控制技术，湿抑制（化学剂）控制效率为80～90%，本项目采取洒水抑尘措施，控制效率按70%计算，则原料加工储存无组织粉尘排放量为0.349t/a（一期、二期各0.175t/a），排放速率为0.044kg/h（一期、二期各0.022kg/h）。原料加工储存区占地面积190m×85m，排放高度以10m计。 （2）产品加工储存无组织粉尘 产品加工储存无组织粉尘5.4t/a（一期、二期各2.7t/a）。本项目采用厂房密闭+喷雾抑尘技术，由于石灰石粉尘比重较大，约70%的无组织粉尘于车间内沉降，石灰石加工、储存均在密闭车间内，扬尘控制效率按80%计算，则产品加工储存无组织粉尘排放量为0.324t/a（一期、二期各0.162t/a），排放速率为0.041kg/h（一期、二期各0.021kg/h），产品加工及储存区占地面积40m×80m，排放高度以10m计。 （3）脱硫石灰粉磨无组织粉尘 脱硫石灰粉磨无组织粉尘1.6t/a。本项目采用厂房密闭+喷雾抑尘技术，由于石灰石粉尘比重较大，约70%的无组织粉尘于车间内沉降，脱硫石灰粉磨在密闭车间内进行，扬尘控制效率按80%计算，则产品加工储存无组织粉尘排放量为0.096t/a，排放速率为0.012kg/h，脱硫石灰粉磨区占地面积45m×20m，排放高度以10m计。 表4-3 项目无组织废气排放情况一览表 序号; 污染源; 治理设施; 污染物; 无组织面积 长×宽×高; 排放量 kg/h; 备注. U1; 原料加工储存无组织粉尘; 一期; 厂房密闭、喷洒水雾; 颗粒物; 190m×85m×10m; 0.022; 24h/d. 二期; 0.022. 一、二期合计; 0.044. U2; 产品加工储存无组织粉尘; 一期; 厂房密闭、喷洒水雾; 颗粒物; 40m×80m×10m; 0.021. 二期; 0.021. 一、二期合计; 0.042. U3; 脱硫石灰粉磨无组织粉尘; 厂房密闭、喷洒水雾; 颗粒物; 45m×20m×10m; 0.012. ## 1.2大气环境影响评价及保护措施 - 预测参数 本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的估算模式AERSCREEN预测本项目废气污染源的最大地面浓度小时浓度贡献值。预测参数见表4-4，正常工况废气污染源强见表4-5。预测结果见表4-6。 表4-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.6℃. 最低环境温度/℃; -8.8℃. 土地利用类型; 林地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 是£ 否R. 地形数据分辨率/m; 90m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是£ 否R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表4-5 废气污染源强统计表 编号; 污染源; 污染因子; 排放速率kg/h; 排气量m3/h; 排放参数. G1; 1#、2#石灰煅烧烟气; TSP; 0.6; 60000; H35m/1.0m/T50℃. SO2; 1.44; 60000. NOx; 5.36; 60000. G2; 3#、4#石灰煅烧烟气; TSP; 0.6; 60000; H35m/1.0m/T50℃. SO2; 1.44; 60000. NOx; 5.36; 60000. G3; 石灰成品储运系统废气-1; TSP; 0.53; 52500; H15m/0.8m/T25℃. G4; 石灰成品储运系统废气-2; TSP; 0.53; 52500; H15m/0.8m/T25℃. G5; 脱硫石灰粉磨储运废气; TSP; 0.23; 22500; H15m/0.8m/T25℃. U1; 原料加工储存无组织粉尘; TSP; 0.044; /; 190m×85m×10m. U2; 产品加工储存无组织粉尘; TSP; 0.042; /; 40m×80m×10m. U3; 脱硫石灰粉磨无组织粉尘; TSP; 0.012; /; 45m×20m×10m. 注：本评价按照一期、二期均投产的情况预测项目正常生产对大气环境的影响。 （2）估算模式预测结果及评价等级 项目废气预测质量浓度及占标率分析结果详见表4-6。 表4-6 项目废气预测结果一览表 编号; 污染源; 污染因子; 最大落地浓度; Pmax（%）; 下风向距离. G1; 1#、2#石灰煅烧烟气; TSP; 1.81E-03; 0.20; 612. SO2; 4.33E-03; 0.87; 612. NOx; 1.61E-02; 6.45; 612. G2; 3#、4#石灰煅烧烟气; TSP; 1.81E-03; 0.20; 612. SO2; 4.33E-03; 0.87; 612. NOx; 1.61E-02; 6.45; 612. G3; 石灰成品储运系统废气-1; TSP; 6.55E-02; 7.28; 127. G4; 石灰成品储运系统废气-2; TSP; 6.55E-02; 7.28; 127. G5; 脱硫石灰粉磨储运废气; TSP; 2.72E-02; 1.40; 127. U1; 原料加工储存无组织粉尘; TSP; 1.21E-02; 1.35; 164. U2; 产品加工储存无组织粉尘; TSP; 2.54E-02; 2.82; 43. U3; 脱硫石灰粉磨无组织粉尘; TSP; 1.17E-03; 1.30; 100. 综合以上分析，本项目Pmax最大值为石灰成品储运系统废气TSP（7.28%），Cmax为6.55E-02mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据估算结果，废气排放预测未出现超标现象，拟建项目污染源排放的大气污染物最大地面浓度远远小于评价标准，贡献值很小。因此，本项目废气经收集后排放，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能。 根据《环境影响评价术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目正常运行情况下废气污染物排放总量为：颗粒物19.66t/a、NOx 84.96t/a、SO222.84t/a（一期颗粒物8.96t/a、NOx42.48t/a、SO211.42t/a；二期颗粒物10.7t/a、NOx42.48t/a、SO211.42t/a）。 ## 1.3 无组织防护距离 项目有无组织废气污染源，因此计算其无组织防护距离。 （1）大气环境防护距离 采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2）”计算大气环境防护距离。 计算参数见表4-7，计算结果见表4-8。本项目的无组织废气正常排放时，因此需要于原料储存区及产品加工储存区设置50m的大气环境防护距离。 表4-7 大气防护距离计算参数 面源 编号; 面源名称; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始排放高度; 评价因子源强. 污染物; 排放量. m; m; m; kg/h. U1; 原料储存无组织粉尘; 190; 85; 10; 颗粒物; 0.044. U2; 产品加工储存无组织粉尘; 40; 80; 10; 颗粒物; 0.042. U3; 脱硫石灰粉磨无组织粉尘; 45; 20; 10; 颗粒物; 0.012. 表4-8 大气环境防护距离计算结果 面源 编号; 面源名称; 污染物; 大气环境防护距离（m）. 计算值. U1; 原料储存无组织粉尘; 颗粒物; 0.85. U2; 产品加工储存无组织粉尘; 颗粒物; 1.32. U3; 脱硫石灰粉磨无组织粉尘; 颗粒物; 0. （2）卫生防护距离 《非金属矿物制品业卫生防护距离 第2部分：石灰制造业》（GB18068.2-2012），本项目生产规模为360kt/a＞200kt/a，所在地区近五年平均风速1.1m/s，卫生防护距离为厂界外500m。项目周边最近的居民点叶厝坑距离本项目835m，项目卫生防护距离范围内无居民点等大气敏感目标分布。 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表（一期） 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 10; 0.6; 4.76. 二氧化硫; 23; 1.44; 11.42. 氮氧化物; 89.3; 5.36; 42.48. 2; DA003; 颗粒物; 10; 0.53; 4.2. 一般排放口合计; 颗粒物; 8.96. 二氧化硫; 11.42. 氮氧化物; 42.48. 有组织排放. 有组织排放总计; 颗粒物; 8.96. 二氧化硫; 11.42. 氮氧化物; 42.48. 表4-8 大气污染物有组织排放量核算表（二期） 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA002; 颗粒物; 10; 0.6; 4.76. 二氧化硫; 23; 1.44; 11.42. 氮氧化物; 89.3; 5.36; 42.48. 2; DA004; 颗粒物; 10; 0.53; 4.20. 3; DA005; 颗粒物; 10; 0.23; 1.74. 一般排放口合计; 颗粒物; 10.7. 二氧化硫; 11.42. 氮氧化物; 42.48. 有组织排放. 有组织排放总计; 颗粒物; 10.7. 二氧化硫; 11.42. 氮氧化物; 42.48. 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表（一、二期） 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 10; 0.6; 4.76. 二氧化硫; 23; 1.44; 11.42. 氮氧化物; 89.3; 5.36; 42.48. 2; DA002; 颗粒物; 10; 0.6; 4.76. 二氧化硫; 23; 1.44; 11.42. 氮氧化物; 89.3; 5.36; 42.48. 3; DA005; 颗粒物; 10; 0.53; 4.20. 4; DA006; 颗粒物; 10; 0.53; 4.20. 5; DA007; 颗粒物; 10; 0.23; 1.74. 一般排放口合计; 颗粒物; 19.66. 二氧化硫; 22.84. 氮氧化物; 84.96. 有组织排放. 有组织排放总计; 颗粒物; 19.66. 二氧化硫; 22.84. 氮氧化物; 84.96. 表4-10 大气污染物年排放量核算表（一、二期） 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 有组织排放总计. 1; 颗粒物; 19.66. 2; 二氧化硫; 22.84. 3; 氮氧化物; 84.96. 无组织排放总计. 1; 颗粒物; 0.776. ## 2水环境影响分析 ## 2.1废水污染源 （1）生产废水 项目生产用水主要是设备冷却水和喷雾除尘降尘废水。 设备冷却水总用量为150m3/d，循环系统蒸发、喷溅等损失水量为28.8m3/d，补充新水28.8m3/d。本项目设备冷却水经降温处理后循环使用，不外排。 项目在原料加工储存区、石灰窑区和产品加工储存区各设一套喷雾系统，以减少无组织粉尘排放。喷雾系统用水量为3.6m3/d，废水全部蒸发渗透，不外排。 项目脱硫系统新水用量为10.2m3/d，该部分水量全部蒸发或进入脱硫石膏内，不外排。 （3）生活污水 本项目员工人数为40人，每人每天用水量按150L计，则生活用水量约为6m3/d。生活污水产生量以用水量的90%计，则生活污水量为5.4m3/d。 根据《给水排水常用数据手册》，典型生活污水主要污染物浓度为：CODCr400mg/L、SS220mg/L、氨氮40mg/L。项目生活污水经化粪池处理后可用于厂区绿化灌溉。 （4）初期雨水 扩建工程厂区生产区及道路占地面积约21677m2，雨水径流有明显的初期冲刷作用，即在多数情况下污染物是集中在初期的数毫米雨量中。生产区及道路上的初期雨水中含有大量的悬浮物及碱性的生石灰，排放桂洋溪将使水体悬浮物增加，使水体偏碱性。应将初期雨水收集后用于场地除尘降尘，不外排。 项目前30分钟雨量为初期雨水量。本评价按暴雨下限值50mm计算厂区初期雨水量，地表径流系数取0.7，故初期雨水量为： 50mm÷24÷1000×21677m2×0.7×0.5h=15.8m3 本评价要求在厂区东北部地势较低处设置20m3的雨污水沉淀池，雨季场地污水收集后用于场地除尘降尘。 ## 2.2水环境影响预测及保护措施 ### 2.2.1 生产废水影响 项目营运期生产废水主要为设备冷却水和喷雾降尘废水。 设备冷却总用水量为150m3/d，循环系统蒸发、喷溅等损失水量为28.8m3/d。冷却废水全部循环使用，不外排。 项目在原料加工储存区、石灰窑区和产品加工储存区各设一套喷雾系统，以减少无组织粉尘排放。喷雾系统用水量为3.6m3/d，项目脱硫系统新水用量为10.2m3/d，该部分水量全部蒸发或进入脱硫石膏内，废水全部蒸发渗透不外排。对周边地表水环境影响较小。 ### 2.2.2 生活污水影响 本项目生活污水量为5.4m3/d。项目生活污水依托现有工程化粪池处理后用于厂区绿化灌溉，不外排。项目生活污水经化粪池处理后可用于厂区绿化灌溉。对周边地表水环境影响较小。 ### 2.2.3 初期雨水影响 扩建工程厂区初期雨水量为15.8m3。为避免初期雨水排放将使水体悬浮物增加，使水体偏碱性。本评价要求在厂区东北部部地势较低处设置20m3的雨污水沉淀池。暴雨期间前30分钟的初期雨水收集后综合利用，对周边地表水体影响较小。 ## 3声环境影响分析 ## 3.1预测源强 建设项目的主要噪声源是石灰窑鼓风机、破碎机、筛分机、除尘器风机，噪声声级为80~105dB(A)，详见表4-11。 表4-11 主要噪声源 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 位置; 数量; 噪声级; 备注. 1; 石灰石破碎; 原料区; 1; 105; 室外. 2; 原煤破碎; 原料区; 1; 105; 室外. 3; 提升机; 石灰窑区; 2; 80; 室外. 4; 布料机; 石灰窑区; 2; 80; 室外. 5; 石灰石煅烧; 石灰窑区; 4; 85; 室外. 6; 鼓风机; 石灰窑区; 4; 95; 室外. 7; 脉冲袋式除尘器（立窑除尘）; 石灰窑区; 2; 95; 室外. 8; 离心风机; 石灰窑区; 2; 95; 室外. 9; 石灰破碎; 产品区; 1; 105; 室内. 10; 石灰粉磨; 产品区; 1; 105; 室内. 11; 脉冲袋式除尘器（粉磨除尘）; 产品区; 1; 95; 室外. 12; 离心风机; 产品区; 1; 95; 室内. 13; 散装机; 产品区; 8; 85; 室外. ## 3.2 预测模式 从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点距离、车间墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成的。因此，预测声源装置附近厂界噪声时，既考虑距离衰减和厂房、围护结构的隔声量，又考虑建筑屏障的衰减作用，而空气对声波的吸收则忽略不计。噪声采用导则HJ/T2.4-2009推荐的预测模式，对噪声源主要考虑噪声随距离空间衰减及环境衰减。 （1）噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： 式中： LA（r） ——距声源r处的A声级，dB LA（r0） ——参考位置r0处的A声级，dB r ——预测点距声源的距离，m r0 ——参考位置距声源的距离，m ΔLA ——因各种因素引起的衰减量，dB （2）多声源叠加公式 式中： Leq ——预测点的总声压级，dB（A） LA，i ——第i个声源对预测点的影响值，dB（A） N ——声源个数 （3）建筑围护结构的隔声量 建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。根据经验和计算，建筑围护结构的隔声量一般为15.0dB（A）。 ## 3.3 预测结果及评价 项目为技改扩建性质，预测厂界叠加值。项目24小时生产，厂界噪声预测结果见表4-12。 表4-12 噪声预测结果 （单位：dB） 点位; 昼间; 夜间. 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准限值; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准限值. 1#; 东侧厂界; 52.4; 53.9; 56.2; 65; 44.1; 53.9; 54.3; 55. 2#; 西侧厂界; 48.4; 59.4; 59.7; 65; 43.2; 59.4; 59.5; 55. 3#; 南侧厂界; 55.4; 57.0; 59.3; 65; 43.7; 57.0; 57.2; 55. 4#; 北侧厂界; 57.2; 52.4; 58.4; 65; 43.7; 52.4; 53.0; 55. 运营期昼间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准；运营期夜间东侧和北侧侧厂界噪声符合3类区标准，西侧和南侧厂界噪声超过3类区标准。项目厂界外200m范围内均为山地，无噪声敏感目标分布，夜间厂界噪声超标影响较小。 ## 4固体废物影响分析 ## 4.1污染源 ### 4.1.1生产固废 本工程的一般工业固废主要是石灰石煅烧后的灰渣14640t/a、布袋收集粉尘1880.65t/a、脱硫石膏1440.5t/a。 其中灰渣堆及脱硫石膏贮存一般工业固废临时堆场，拟用于周边水泥厂综合利用。布袋收尘进入成品仓作为成品外售。 机修过程产生的废机油属于危险废物（危废编号900-214-08），产生量1t/a，堆存于危险废物临时贮存间，定期委托有资质单位处置。 ### 4.1.2生活垃圾 本项目员工40人，生活垃圾以每人每天1kg计，约为40kg/d（13.2t/a），产生的生活垃圾收集后运至叶厝坑村，再由环卫部门定期处理。 本项目固体废物产生及处置情况见表4-13。 表4-13 项目固体废物产生及处置情况一览表 废物分类; 数量（t/a）; 采用的处置方式. 一般固废; 石灰窑灰渣; 14640; 运至周边水泥厂综合利用. 布袋除尘器收尘; 1880.65; 作为成品外售. 脱硫石膏; 1440.5; 运至周边水泥厂综合利用. 危险废物; 废矿物油（900-214-08）; 1; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 13.2; 环卫部门统一清运处置. ## 4.2影响分析 灰渣、脱硫石膏、布袋除尘收尘存在一般工业固废临时堆场，拟用于周边水泥厂综合利用。布袋收尘进入成品仓作为成品外售。 本工程的废矿物油属于危险废物（危废编号900-214-08），产生量1t/a，堆存于危险废物临时贮存间，定期委托有资质单位处置。 本项目生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运。 项目固废采取治理措施后对外环境影响较小。 # 5 环境风险评价 分析和预测技改项目存在的潜在危险、有害因素，技改项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使技改项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 5.1评价等级 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中的重点关注的危险物质，因此本项目Q<1，本项目环境风险潜势为I。 根据导则中对评价工作等级划分的原则和方法，确定本评价环境风险评价等级为简单分析。 表4-15 环境风险评价等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. ## 5.2 风险识别的范围和类型 技改项目的风险物质为产品生石灰。常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。 表4-14 危险化学品存量及临界量 风险物质产生地; 危险物质; 最大储存量(t); 临界量(t); 是否是重大危险源. 石灰窑出料口、磨粉车间、石灰仓; 生石灰; 8000; /; 否. ## 5.3 物质危险性识别 生石灰的危险特性和安全技术说明见表4-15。 表4-15 生石灰危险特性及安全技术说明 标识; 中文名：氧化钙（生石灰）; 英文名：calcium oxide. 分子式：CaO; CAS号：1305-78-8. 危险货物编号：T82501; UN号：1910. 理化 性质; 外观及性态：白色无定形粉末, 含有杂质时呈灰色或淡黄色, 具有吸湿性。. 溶解性：不溶于醇，溶于酸、甘油。. 燃烧爆炸危险性; 危险类别：碱性腐蚀品; 稳定性：稳定. 包装类号：053. 禁忌物：水、酸类、易燃或可燃物。. 危险特性：与酸类物质能发生剧烈反应。具有较强的腐蚀性。. 采用干粉、二氧化碳、干砂灭火。. 毒性; LD50：无资料；LC50：无资料. 健康 危害; 本品属强碱，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指甲变形（匙甲）。. 急救 措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，先用植物油或矿物油清洗。用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护 措施; 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防酸碱工作服。 手防护：戴橡胶耐手套。 其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄漏 处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。 建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 大量泄漏：喷雾状水控制粉尘，保护人员。. 储存; 储存于阴凉、通风的库房。库内湿度最好不大于85％。 包装必须完整密封，防止吸潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 运输; 起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。 运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。雨天不宜运输。. ## 5.4 环境风险分析 ### 5.4.1 除尘脱硫系统故障 当石灰窑除尘脱硫系统发生故障情况时，布袋破损使总除尘效率下降至70%，脱硫效率下降至40%，氮氧化物排放量前后基本不变，不作分析，因此本评价估算单台石灰窑除尘脱硫系统事故情况下TSP、二氧化硫对最近的敏感点叶厝坑村的影响。 表4-16 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.6℃. 最低环境温度/℃; -8.8℃. 土地利用类型; 林地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 是£ 否R. 地形数据分辨率/m; 90m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是£ 否R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表4-16 废气污染源强统计表 编号; 污染源; 污染因子; 排放速率kg/h; 排气量m3/h; 排放参数. G1; 石灰煅烧烟气-1; TSP; 68.4; 60000; H35m/1.0m/T80℃. SO2; 7.68; 60000. 表4-17 敏感点大气污染物最大贡献值 敏感点; 与项目距离（m）; 污染物; 贡献值（mg/m3）; Pi(%); 环境标准（mg/m3）. 叶厝坑村; 836m; TSP; 0.287; 31.87; 0.9. SO2; 0.0322; 6.44; 0.5. 项目石灰窑烟气除尘设施故障失效情况下，敏感点大气污染物TSP浓度超过二类区标准。因此，建设单位要加强管理，认真落实各项安全防范措施，建立突发环境事故应急预案，制定应急计划，将事故影响范围基本控制在厂区内，则本项目事故环境风险影响水平是可以接受的。 ### 5.4.2 生石灰影响 项目涉及的危险化学品为生石灰，影响范围主要在厂区范围，主要受影响人员为厂区职工，加强职工个人安全防护措施后，影响较小。 ## 5.5 环境风险小结 建设单位要加强管理，认真落实各项安全防范措施，建立突发环境事故应急预案，制定应急计划，将事故影响范围基本控制在厂区内，则本项目事故环境风险影响水平是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | G1 1#、2#石灰煅烧烟气 | TSP、SO2、NOx | 旋风+布袋除尘+石灰-石膏脱硫，35m排气筒排放 | TSP执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2的二级标准，SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4的二级标准、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
|  | G2 3#、4#石灰煅烧烟气-2 | TSP、SO2、NOx | 旋风+布袋除尘+石灰-石膏脱硫，35m排气筒排放 |  |
|  | G3石灰成品储运系统废气-1 | TSP | 布袋除尘+15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
|  | G4石灰成品储运系统废气-2 | TSP | 布袋除尘+15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
|  | G5脱硫石灰粉磨储运废气 | TSP | 布袋除尘+15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
|  | 原料加工储存无组织粉尘 | TSP | 车间密闭+洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 产品加工储存无组织粉尘 | TSP | 车间密闭+洒水抑尘 |  |
|  | 脱硫石灰粉磨无组织粉尘 | TSP | 车间密闭+洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | 设备冷却水 | / | 循环使用、蒸发损耗 | / |
|  | 喷雾除尘降尘废水 | / | 蒸发损耗 |  |
|  | 生活污水 | pH、COD、氨氮、SS | 化粪池处理后用于绿化 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 石灰石破碎 | 噪声 | 低噪声设备、厂房隔声、设备减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 原煤破碎 | 噪声 |  |  |
|  | 提升机 | 噪声 |  |  |
|  | 布料机 | 噪声 |  |  |
|  | 石灰石煅烧 | 噪声 |  |  |
|  | 鼓风机 | 噪声 |  |  |
|  | 袋式除尘器 | 噪声 |  |  |
|  | 离心风机 | 噪声 |  |  |
|  | 石灰破碎 | 噪声 |  |  |
|  | 石灰粉磨 | 噪声 |  |  |
|  | 离心风机 | 噪声 |  |  |
|  | 散装机 | 噪声 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 灰渣堆存在一般工业固废临时堆场，拟用于周边水泥厂综合利用。布袋收尘进入成品仓作为成品外售。 废矿物油堆存于危险废物临时贮存间，定期委托有资质单位处置。 生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，认真落实各项安全防范措施，建立突发环境事故应急预案，制定应急计划，将事故影响范围基本控制在厂区内 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ## 一、环境管理规章制度 明溪三钢已建立完整的环保组织架构，由总经理为总责任人，副总经理为分管领导，综合管理部和生产部统筹环保任务，最后由环保专员执行具体环保任务。明溪三钢已制定《环保管理制度》。 ## 二、排污口规范化管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995），见表5-2要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。排气筒预留监测口，以便环保部门监督检查。 表5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险废物. 提示图形符号. 功能; 表示污水向水体排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场. ## 三、环境监测制度 本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的规定，对项目运营期开展自行监测。环境监测工作拟由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测。 本项目环境监测计划详见表5-2。 表5-2 常规监测计划内容一览表 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测单位. 废气; G1 1#、2#石灰煅烧烟气-1; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 季度/次; 委托有资质单位. G2 3#、4#石灰煅烧烟气-2; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 季度/次. G3石灰成品储运系统废气-1; 颗粒物; 年/次. G4石灰成品储运系统废气-2; 颗粒物; 年/次. G5脱硫石灰粉磨储运废气; 颗粒物; 年/次. 厂界; 颗粒物; 季度. 废水; /; /; /. 噪声; 东、西、南、北厂界外1m; 等效连续A声级; 半年/次. ## 四、环保“三同时”竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例（2017年修订）》，在项目竣工后，建设单位应强化环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，本项目竣工后的验收程序、验收自查、验收监测方案和报告编制、验收监测技术均应按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进行。 本项目分为两期建设，一期工程竣工环保验收一览表详见表5-3，二期工程后竣工环保验收一览表详见表5-4。 |

表5-3  本项目环保设施竣工验收内容及要求一览表（一期工程）

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 验收点 | 治理措施 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 1#、2#石灰煅烧烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 除尘脱硫系统、排气筒进、出口 | 旋风+布袋除尘+石灰—石膏脱硫处理后通过35m高排气筒排放 | 除尘脱硫系统、排气筒出口 | TSP执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2的二级标准，SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4的二级标准、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
|  | G3石灰成品储运系统废气-1 | 颗粒物 | 除尘器、排气筒进、出口 | 经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | 布袋除尘器、排气筒出口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 无组织 控制措施 | 无组织排放 | 车间密闭+洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 生产废水 | 设备冷却水 | 水循环系统 | 经冷却塔和冷却水池冷却处理后循环使用 | 冷却水池、冷却塔、循环水泵 | 验收措施落实情况 |
|  |  | 降尘废水 | / | 地表蒸发，不外排； | 措施落实情况 | 验收措施落实情况 |
|  | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、BOD、石油类 | 化粪池 | 生活污水经化粪池处理后用于厂区及周边绿地灌溉。 | 生活污水化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水池 | 与厂区东北部低洼位置建设20m3初期雨水池，初期雨水用于洒水降尘。 | 初期雨水池 | 验收措施落实情况 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 石灰窑灰渣、脱硫石膏、除尘灰 | 一般固废 暂存间 | 灰渣、脱硫石膏临时贮存于厂区东侧一般固废暂存间，定期运至周边水泥厂综合利用，除尘灰进入成品仓外售。 | 一般固废暂存间 符合标准规范要求 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改通知单 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 危除废物 暂存间 | 在厂区东侧设置危废暂存间，危险废物委托有资质公司处理。 | 危废暂存间工符合标准规范要求，建立危废管理台账，建立企业危废规范化管理档案。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改通知单，外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集点 | 厂区设置生活垃圾暂存间，环卫部门定期收集处理 | 生活垃圾合理处置， 无二次污染 | 验收措施落实情况 |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂界 | 厂界噪声 | 采取隔声、减振、吸声、消声和绿化等降噪措施 | 厂界达标 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

表5-4  本项目环保设施竣工验收内容及要求一览表（二期工程）

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 验收点 | 治理措施 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G2 3#、4#石灰煅烧烟气-1 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 除尘脱硫系统、排气筒进、出口 | 旋风+布袋除尘+石灰—石膏脱硫处理后通过35m高排气筒排放 | 除尘脱硫系统、排气筒出口 | TSP执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2的二级标准，SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4的二级标准、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
|  | G4石灰成品储运系统废气-2 | 颗粒物 | 除尘器、排气筒进、出口 | 经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | 布袋除尘器、排气筒出口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
|  | G5脱硫石灰粉磨储运废气 | 颗粒物 | 除尘器、排气筒进、出口 | 经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | 布袋除尘器、排气筒出口 |  |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 无组织 控制措施 | 无组织排放 | 车间密闭+洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 生产废水 | 设备冷却水 | 水循环系统 | 经冷却塔和冷却水池冷却处理后循环使用 | 冷却水池、冷却塔、循环水泵 | 验收措施落实情况 |
|  |  | 降尘废水 | / | 地表蒸发，不外排； | 措施落实情况 | 验收措施落实情况 |
|  | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、BOD、石油类 | 化粪池 | 依托一期工程，生活污水经化粪池处理后用于厂区及周边绿地灌溉。 | 生活污水化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水池 | 依托一期工程，与厂区东北部低洼位置建设20m3初期雨水池，初期雨水用于洒水降尘。 | 初期雨水池 | 验收措施落实情况 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 石灰窑灰渣、脱硫石膏、除尘灰 | 一般固废 暂存间 | 依托一期工程，灰渣、脱硫石膏临时贮存于厂区东侧一般固废暂存间，定期运至周边水泥厂综合利用，除尘灰进入成品仓外售。 | 一般固废暂存间 符合标准规范要求 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改通知单 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 危除废物 暂存间 | 依托一期工程危废暂存间，危险废物委托有资质公司处理。 | 危废暂存间工符合标准规范要求，建立危废管理台账，建立企业危废规范化管理档案。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改通知单，外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集点 | 依托一期工程，厂区设置生活垃圾暂存间，环卫部门定期收集处理 | 生活垃圾合理处置， 无二次污染 | 验收措施落实情况 |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂界 | 厂界噪声 | 采取隔声、减振、吸声、消声和绿化等降噪措施 | 厂界达标 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

- 六、结论

### 一、水环境影响分析结论 项目营运期生产废水主要为设备冷却水和喷雾降尘废水。 设备冷却总用水量为150m3/d，循环系统蒸发、喷溅等损失水量为28.8m3/d。冷却废水全部循环使用，不外排。 项目在原料加工储存区、石灰窑区和产品加工储存区各设一套喷雾系统，以减少无组织粉尘排放。喷雾系统用水量为3.6m3/d，废水全部蒸发渗透不外排。 初期雨水收集后用于厂区洒水降尘，不外排。对周边地表水环境影响较小。 ### 二、大气环境影响分析结论 本项目Pmax最大值为石灰成品储运系统废气TSP（7.28%），Cmax为6.55E-02mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据估算结果，废气排放预测未出现超标现象，拟建项目污染源排放的大气污染物最大地面浓度远远小于评价标准，贡献值很小。因此，本项目污水处理站废气经收集后排放，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能。 根据《环境影响评价术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目正常运行情况下废气污染物排放总量为：颗粒物19.66t/a、NOx 84.96t/a、SO222.84t/a（一期颗粒物8.96t/a、NOx42.48t/a、SO211.42t/a；二期颗粒物10.7t/a、NOx42.48t/a、SO211.42t/a）。 《非金属矿物制品业卫生防护距离 第2部分：石灰制造业》（GB18068.2-2012），本项目生产规模为360kt/a＞200kt/a，所在地区近五年平均风速1.1m/s，卫生防护距离为厂界外500m。项目周边最近的居民点叶厝坑距离本项目835m，项目卫生防护距离范围内无居民点等大气敏感目标分布。 ### 三、声环境影响分析结论 项目生产噪声经厂房隔声、距离衰减后，厂界昼夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 ### 四、固体废物影响分析结论 灰渣、脱硫石膏、布袋收尘堆存在一般工业固废临时堆场，拟用于周边水泥厂综合利用。除尘灰进入成品仓作为成品外售。废矿物油属于危险废物，堆存于危险废物临时贮存间，定期委托有资质单位处置。本项目生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运。 本项目生产过程中产生的固体废物均有合理处理，而且实现了固体废物资源化、无害化、减量化，不直接向外环境排放，对外界环境不会造成不良影响，固废治理措施合理可行。 ### 五、总结论 明溪县三钢矿业有限责任公司明溪三钢烧结石灰改扩建项目符合国家有关产业政策，选址与当地城市规划和环境规划不冲突。在采取本报告提出的各项环保措施后，运营过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 福建省冶金工业设计院有限公司 2021年11月03日

- 附表1

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 35.28 | 9 | / | 19.66 | 35.28 | 19.66 | -15.62 |
|  | 二氧化硫 | 54.87 | 30 | / | 22.84 | 54.87 | 22.84 | -32 |
|  | 氮氧化物 | 116 | 120 | 0 | 84.96 | 116 | 84.96 | -31.04 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 灰渣 | 195 | / | / | 14640 | 190 | 14640 | 14450 |
|  | 除尘灰 | 0 | / | / | 1880.65 | 0 | 1880.65 | 1880.65 |
|  | 脱硫石膏 | 0 | / | / | 1440.5 | 0 | 1440.5 | 1440.5 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | / | / | 1 | 0 | 1 | 1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附表2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 应用水水源保护区 £；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；重要湿地 £； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 £；其他 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 £；间接排放 R；其他 £ |  |  |  |  |  | 水温 £；径流 £；水域面积 £ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 £；有毒有害污染物 £；非持久性污染物 R；pH值 £；热污染 £；富营养化 £；其他 £ |  |  |  |  |  | 水温 £；水位（水深） £；流速 £；流量 £；其他 £ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 £；二级 £；三级A £；三级B R |  |  |  |  |  | 一级 £；二级 £；三级 £ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 £；在建 £；拟建 £；其他 R； |  |  |  | 拟替代的污染源 £ |  | 排污许可证 £；环评 £；环保验收 £；即有实测 £；现场监测 £；入河排放口数据 £；其他 £ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 £；补充监测 £；其他R |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 R；开发量40%以下 £；发量40%以上 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 £；补充监测 £；其他 £ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类 £；Ⅲ类 R；Ⅳ类 £；Ⅴ类 £； 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £；春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 R；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 £：达标 £；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 £：达标 R；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标 £；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 R 不达标区£ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ 设计水文条件£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 £；生产运行期 £；服务期满后 £ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制可减缓措施方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 £；解析解 £；其他 £ 导则推荐模式 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 £； 替代消减源 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合去外满足水环境保护要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 R 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 R 满足区（流）域环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | （氨氮） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量 |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 R；水文减缓设施 £；生态流量保障设施 £；区域消减依托其他工程措施 £；其他 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方法 |  | 手动 £；自动 £；无检测 R |  |  |  |  | 手动 R；自动 £；无检测 R |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 R；不可以接受 £； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表3  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  |  | 三级£ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aR |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2） 其他污染物（TSP、NOx） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  | 地方标准£ |  |  |  |  | 附录D£ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据£ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测£ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 项目正常排放源R 项目非正常排放源£ 原有污染源£ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源£ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD £ | ADMS £ |  |  | AUSTAL2000£ |  |  |  | EDMS/AEDT£ |  |  | CALPUFF£ |  |  | 网格模型 £ |  | 其他 £ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km£ |  |  |  | 边长5～50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%£ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（50）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（22.84）t/a |  | NOx:（84.96）t/a |  |  |  |  | 颗粒物:（19.66）t/a |  |  |  |  |  | VOCS:（/）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“R”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |