- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)

建设单位（盖章）：明溪县路网公路建设有限公司

编制日期：       2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-350421-04-01-933971 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 三明市明溪县胡坊镇奋发村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点坐标：纬度：26°13'56.127" 经度：117°13'0315" 终点坐标：纬度：26°14'18.1820" 经度：117°12'51.7202" |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业 130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）中的“其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）”类别 | 用地（用海）面积（m2）/长（km） |  | 用地面积：105655m2，路线全长约1.161km。 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 明溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 |  | 明发改审【2022】3号 |
| 总投资（万元） | 8265.42万元 | 环保投资 （万元） |  | 149万元 |
| 环保投资占比（%） | 1.80 | 施工工期 |  | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 项目为公路建设工程，拟建公路两侧200m范围内无敏感目标，无需设置声环境影响专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 《明溪奋发山海协作园控制性详细规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 名称 |  | / |  |
|  | 审查机关 |  | / |  |
|  | 审查文件名称及文号 |  | / |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 明溪县奋发山海协作产业园位于明溪县胡坊镇域北部，奋发村南部，正在建设中的兴泉铁路明溪火车站选址产业园内。省道219 从规划区东侧穿过，奋发山海协作产业园南部距离胡坊镇不到1 公里，至明溪县城中心约18 公里、距离泉南高速公路明溪出口约7 公里，距离莆炎高速明溪出口10.9 公里。契合奋发山海协作园区力争建设“山海协作示范区”的发展战略目标，结合规划区周边各功能组团职能，确定该园区的发展定位为：以工业和物流为主导的发展片区。 根据《明溪奋发山海协作园控制性详细规划》：省道S219以及胡坊-岩前联络线（规划）是明溪县域重要的对外联系通道，也是胡坊镇区南联北往的重要通道，翰大线南接泉南高速，北接明溪县城和明溪县经济开发区，是明溪县对接闽西南协调发展区的重要经济通道，而规划建设的胡坊-岩前联络线，则是沟通了胡坊镇与三明台商投资区的空间联系，有利于奋发山海协作园区融入三明市域产业体系。上述两条干道分别构成了本区的两条主要对外交通的联系通道。 规划区内连接线（主线）工程接驳S219，并形成环状路网，为保障接驳的顺畅，在交叉口处可以根据车流量、流向设置展宽段。 本项目接兴泉铁路明溪站前广场附属道路终点，项目通过附属道路或主线到省道219，然后往北行驶10.9 公里可上莆炎高速，往南7 公里可上泉南高速；也可通过省道219 到明溪县其他乡镇及三明市三元区。 本项目属次要集散道路，是《明溪奋发山海协作产业园规划》的一部分，明溪火车站已于2017 年3 月开工建设，计划2022 年中通车。兴泉铁路货运站也正在建设，待明溪火车站及货运站建成通车后，将有大量的货流量产生，本项目建成可快速的集散明溪县的货流量，充分发挥铁路场站、公铁联运的优势，促进明溪县物流产业发展，对明溪县整体经济发展具有特别重要的作用和意义。 因此，本项目的建设符合片区区域道路系统规划要求，是对明溪奋发山海协作产业园路网的重要补充，符合《明溪奋发山海协作园控制性详细规划》。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目选址于三明市明溪县胡坊镇奋发村，本次工程范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等重要生态敏感区，工程占地不涉及国家一级生态公益林、饮用水源一级保护区等，本工程所在地不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类类标准，声环境质量目标为《声环境噪声标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 项目属于城市道路建设，产生的废气、噪声能达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目属于市政道路工程建筑，所在地能源充足，道路沿线可连接市政自来水管道，完全可满足工程需求。项目用电可由项目区附近电网引入，项目所需用电由高新区供电局供给，用电有保证。符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 对照三明市人民政府 2021年8月 13 日发布的《三明市人民 政府关于印发三明市三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政【2021】4 号），本项目符合“三线一单”生态环境分区管控方案要求，分析内容见表1-1。 - 与三明市明溪县生态环境准入清单符合性分析 类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 明溪县奋发山海协作产业园; 空间布局约束; 居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目; 本项目属于市政道路工程建筑，周边200m范围内无居住用地。; 符合. 污染物排放管控; 1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 2.新建、改建、扩建项目，新增水污染物（化学需氧量、氨氮）排放量按不低于1.2倍调剂。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。; 本项目属于市政道路工程建筑，不排放化学需氧量、氨氮、VOCs等; 符合. （二）、产业政策符合性分析 本项目属于市政道路工程建设，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类工程：“二十二、城市基础设施中的4、城市道路及智能交通体系建设”，符合产业政策。根据国家发改委、国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本工程均不属于此类限制和禁止项目。此外，本工程不占用基本农田，本工程符合国家土地用地政策。 综上，本项目的建设符合相关产业政策。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 本项目道路工程位于三明市明溪县胡坊镇奋发村，为连接省道S219与兴泉铁路明溪客货运站。省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)道路总长1.161km，包含主线（二期）K2+715～K3+554.68段、改路、支线ZK0+360～ZK0+610.65段、接线。项目道路地理位置见附图1、周边环境示意现状图见附图5。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2项目组成及规模 2.2.1项目由来 兴泉铁路在奋发山海协作产业园一侧，规划兴泉铁路货运站位于奋发山海协作产业园范围，产业园内交通基础设施正处于前期决策阶段。项目主线、支线、接线，是产业园区的干路，为各功能区中的主要道路，对外围主干路道路起补充作用。项目将明溪县奋发山海协作产业园与兴泉铁路明溪货运站连接。项目的建设对于提高明溪县货物运输效率，促进区域经济发展具有重要作用，项目的建设是十分必要和迫切的。 明溪县路网公路建设有限公司拟投资8265.42万元在三明市明溪县胡坊镇奋发村建设省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)。（建设单位营业执照见附件1，项目发改批复见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定（具体分类判定情况见表2-1，本项目应编制环境影响报告表，办理环保审批。明溪县路网公路建设有限公司委托本公司编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件7）。我公司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批。 - 项目环境影响评价分类判定情况表 （摘录于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 项目情况. 五十二、交通运输业、管道运输业; 本项目为新建km长的二级公路，不涉及环境敏感区. 130; 等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）; 新建30公里（不含）以上的二级及以上等级公路；新建涉及环境敏感区的二级及以上等级公路; 其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）; 配套设施；不涉及环境敏感区的三级、四级公路. 2.2.2项目规模 工程规模及内容：项目总用地面积105655m2，道路建设总长度为1.161km，道路等级为二级公路兼城市次干路，路面采用水泥混凝土路面，含主线一阶段、支线（即规划五路）一阶段、接线，主线一阶段起于主线二阶段终点K2+715，终于S219 并与之平面交叉，路线长约0.83km；支线一阶段起于支线二阶段ZK0+360，终于规划五路线位ZK0+612.23，路线长0.252 km；接线起于支线ZK0+567.25，与支线平交，终于兴泉铁路明溪货运站门口，路线长约0.079km；合计路线全长约1.161km，设计速度为40km/h，主线路基宽宽24m，支线路基宽14m。项目道路总体布置图见附图3。 主要建设内容为：道路工程、涵洞工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程、交通工程及绿化工程等。 - 工程主要经济技术指标 项目名称; 单位; 技术标准. 主线; 次线; 接线. 道路建设长度; km; 0.83; 0.252; 0.079. 道路等级; /; 二级公路兼城市次干路; 二级. 设计时速; km/h; 40. 道路红线宽度; m; 24; 14. 净高; m; 5.0. 设计荷载; /; 城公路-Ⅰ级. 路面设计荷载; /; BZZ—100. 机动车道宽度; m; 3.5; 3.75. 设计洪水频率; /; 1/100. 地震烈度; /; VI度. 平曲线半径; 最小半径一般值; m; 150; 180; /. 最小半径极限值; m; 150; 180; /. 竖曲线半径; 凸型竖曲线最小半径; m; 2600; /; /. 凹型竖曲线最小半径; m; 3100; /; /. 最大纵坡; %; 7; 2.69; 0.63. 2.2.3项目工程组成 项目工程组成一览表见表2-2。 - 项目工程组成一览表 项目; 建设内容. 路基工程; 本工程道路建设总长度为km，道路等级为二级公路兼城市次干路，项目道路设计速度为40km/h，主线红线宽度24m，支线红线宽度14m。. 路面工程; 本次路面结构采用水泥混凝土路面，拟路面结构形式为24 厘米厚水泥混凝土路面+1厘米稀浆封层（ES-3）+20厘米厚5%水泥稳定碎石基层+20 厘米厚级配碎石底基层。. 道路横断面; 主线一阶段路基宽24米：4.5m人行道+0.25m路缘带+2×3.5m行车道+0.5m双黄线+2×3.5m行车道+0.25m路缘带+4.5m人行道。 支线一阶段及接线路基宽14米：3.0m人行道+0.25m路缘带+2×3.75m 行车道+0.25m路缘带+3.0m人行道。 项目道路标准横断面布置图见附图4。. 纵断面; 一般填方路基填方地段主要利用开挖路基的土石料填筑，其边坡坡率为填方高度h≤8米时，坡率一般采用1:1.5，填方高度h＞8米时，一般采用1:1.75～1：2.0。本工程填方边坡采用台阶式，每级高8米，平台宽2米。. 桥涵工程; 桥涵宽度：与路基同宽。设计荷载：公路－Ⅰ级。设计洪水频率：大、中桥1/100；小桥和涵洞1/50。地震烈度：VI 度。. 改路工程; 改路起于ZK0+360，终于主线K2+715，路线长0.539公里。改路采用三级公路标准，设计速度30km/h，路基宽7.5米，全幅式路面。考虑本项目多重型货车，初步拟定改路的路面结构形式为24厘米厚水泥混凝土路面+1厘米稀浆封层（ES-3）+20厘米厚5%水泥稳定碎石基层+20厘米厚级配碎石底基层。. - 主要工程数量表 序号; 指标名称; 单位; 工程量; 备注. 1; 里程; km. 2; 排水及防护工程; m3; 11870.25. 3; 软基工程; m3; 24721.9. 4; 路面工程; m2; 15086. 5; 涵洞; 米/道; 102/2. 6; 平交; 处; 2. 7; 给水工程; km. 8; 雨污水工程; km. 9; 电力; km. 10; 通信; km. 11; 路灯; 盏; 80. 12; 改路工程; km; 0.539. 13; 占地; m2; 105655; 含改路. |
| 总平面及现场布置 | 2.3工程布局 2.3.1总平面布置 本项目为省道S219 至兴泉铁路明溪客货运站连接线（一阶段），位于三明市明溪县胡坊镇奋发村，支线（即规划五路）一阶段、接线。 含主线一阶段、支线（即规划五路）一阶段、接线，主线一阶段起于主线二阶段终点K2+715，终于S219 并与之平面交叉，路线长约0.83km；支线一阶段起于支线二阶段ZK0+360，终于规划五路线位ZK0+612.23，路线长0.252 km；接线起于支线ZK0+567.25，与支线平交，终于兴泉铁路明溪货运站门口，路线长约0.079km；合计路线全长约1.161km，设计速度为40km/h，主线路基宽宽24m，支线路基宽14m。 2.3.2施工场地布置 （1）取土场、弃渣场 项目挖方约40.1万m3，填方约为12.32万m3 (含改路填挖），剩余的土石方弃于ZK0+180左侧、ZK0+440左、右侧、GK0+150左侧的弃土场。项目土石方平衡见下表 - 项目土石方平衡表 单位：万m3 起止桩号; 挖方; 填方; 弃方. ZK0+360～ZK0+612.23; 16.8; 0.12; 16.68. jK0+000～jK0+079.16; 3.6; 0; 3.6. K2+715～K3+544.68; 19.7; 12.2; 7.5. 合计; 40.1; 12.32; 27.78. 本次设计基本采用就近取土，填方采用移挖做填。弃土场的位置应选择在山谷地带，以少占耕地良田为原则，弃土场位置布置详见附图5。 ①弃土场下方无工业企业和公共设施，无居民点，不会对周边设施造成影响。 ②未对重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响工区域弃土。 ③弃土场优先选择支毛沟和缓坡。 项目施工结束后，弃渣场将对其进行植被恢复和重建，恢复方向为林地和复耕。总体而言，本项目弃土场设置基本符合环境保护要求。 （2）临时堆土场 本项目表土就近临路堆放，及时清运。 （3）临时施工场地 本项目路面采用商品水泥混凝土，临时施工场地主要用于临时堆放建筑材料、布置机械修配场、工人生产等临时设施。根据项目建设的需求，本工程拟在沿线布置1个施工场地，临时施工场地占地面积为0.05hm2。 （4）施工便道 项目起点为已有道路，交通便利，无需新建施工便道。 2.3.3拆迁安置与专项设施改（迁）建 本道路工程需要征地，赔偿方式采用货币赔偿。项目征地面积为105655m2，旧路破除19664.7m2，电力电杆拆除3杆。 |
| 施工方案 | 2.4施工方案 2.4.1施工工艺 （1）路基施工 路基压实的作用，是提高填料的密实度，减少空隙率，增强填料颗粒之间的接触面，增大凝聚力，提高内摩擦阻力，减少形变，为路基的正常工作提供良好的基础。一般填方路基填方地段主要利用开挖路基的土石料填筑，其边坡坡率为填方高度h≤8米时，坡率一般采用1:1.5，填方高度h＞8 米时，一般采用1:1.75～1：2.0。本工程填方边坡采用台阶式，每级高8 米，平台宽2 米。由于路线两侧后期由产业园进行地块平整，边坡属临时边坡，进行喷播植草临时防护。局部冲沟、鱼塘、山间凹地路段，排水不良、土体常年饱水而形成的软弱地基，分别采用排水疏干、换填等措施处理。 （2）路面施工 考虑到主要交通量是重型货车、水泥混凝土的投资较低等因素，拟采用水泥混凝土路面结构。初拟路面结构形式为24 厘米厚水泥混凝土路面+1 厘米稀浆封层（ES-3）+20 厘米厚5%水泥稳定碎石基层+20 厘米厚级配碎石底基层。 （3）桥涵施工 本项目无桥梁，共有盖板涵102 米/2 道。 ①项目路线范围内无溪流经过，主要为山间水,钢筋砼盖板涵孔径根据地形的汇水面积确定。本次设计1.0×1.5m 盖板涵洞的设计流量为6.29m3/s，过水断面满足山间水流量要求，最终确定断面为1.0×2m。 ②若处于软土地基上的涵洞，应进行特殊处理。 ③对于填土特别高的涵洞，当采用基底换填处理而地基承载力仍达不到设计要求时，采用整体基础或换填透水性材料的方法处理。 ④盖板涵的沉降缝每隔4～6 米设置1 道，沉降缝必须贯穿整个断面。凡地质发生变化、基础埋置深度不一或基础地基应力发生变化以及基础填挖交界处均应设置沉降缝。 ⑤凡基底处理采用干砌片石的，其干砌片石要按照特殊路基设计规范砌石。其砌石顶宽为基础宽度两边各加1 米。边坡为1：1，数量计入工程数量表。挖基按基础襟边两边各加1米，边坡按1：1 计。当洞口基底处设有挡墙时，施工时涵身内基底下的干砌片石与挡墙外填土应同时进行。 ⑥涵洞台后填透水性材料必须分层夯实，分层厚度不宜大于30 厘米，压实度不低于96%。 2.4.2施工条件 （1）筑路材料及运输条件 项目区筑路材料丰富，沿线路基填方材料、路面各结构层所需材料种类齐全，运距不远，开采及运输均较方便。 沿线挖方材料可用于路堤填筑，砂、石、水泥、钢筋等材料可就附近的建材厂购买。沿线各溪流水量充沛，工程及生活用水可由沿线溪流就近取用。 项目范围内有简易的土路可作为项目的便道，供施工期间使用；建设期间所需材料、人员的运输可通过莆炎高速、泉南高速及高速连接线运至工地。 （2）施工水电 工程用水：路线旁边有现状村落，基础设施较为齐全，施工用水可就近解决。 电：沿线的电力供应可与电力部门协商解决及部分自发电力。 （3）施工机械 土方工程：取土、填土工程均以机械化施工为主，人工施工仅限于少量不适宜机械施工的情况。 路面工程：近年来随着道路的建设，整体施工机械已经在道路施工中大范围采用，积累了丰富的经验，本项目路面工程应以整体施工机械作业为主。 2.4.3施工时序 依次按顺序进行道路工程、桥涵工程、交通工程、照明工程等工程的建设。 2.4.4建设周期 施工工期：初定为3个月，于2022年2月～2022年4月。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境 3.1.1功能区规划 - 1、声环境 项目周边陆域未进行声功能区划分，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），道路交通干线两侧区域的划分： 将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离的确定方法如下： ①相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m±5m； ②相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m； ③相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5m。 当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。 根据项目工程特征及周边环境概况并结合《声环境质量标准》GB3096-2008，项目所在地声环境质量执行标准见表3-1。 - 声环境功能区划及执行标准 区域; 执行功能区限值标准; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 临街高于等于三层; 临街建筑面向道路一侧至交通干线边界线的区域; 4a类; 70; 55. 后排相邻区域; 2类; 60; 50. 道路两侧边界线距离35m范围内; 4a类; 70; 55. 道路两侧边界线距离35m范围外; 2类; 60; 50. - 2、大气环境 项目所在区域大气环境功能区划为二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，详见表3-2。 - 大气环境功能区划及执行标准 指标; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 标准来源. SO2; 0.06; 0.15; 0.5; 《环境空气质量标准》 GB3095-2012. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. PM10; 0.07; 0.15; /. CO; 4; 10; /. O3; /; 0.16（日最大8小时平均）; 0.2. PM2.5; 0.035; 0.075; /. - 3、水环境 项目所在地地表水系为胡贡溪，根据福建省人民政府关于同意《福建省水环境功能区划》的批复可知胡贡溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表3-3。 - 水环境功能区划及执行标准 单位：mg/L 项目; 标准限值（mg/L）; 来源. pH; 6~9; GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 中III类标准. DO; 5. COD; 20. BOD5; 4. NH3-N; 1.0. 总氮; 1.0. 总磷; 0.2. - 4、生态环境 根据明溪县生态功能区划图（详见附图2），项目区所属生态功能区为“明溪南部生态农业生态功能小区（130342109）”。 本项目为省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)，其建设基本不改变区域生态系统，不会造成明显的水土流失，其选址符合生态功能区划的要求。 5、主体功能区规划 根据《福建省主体功能区规划》，项目所在地属于农产品主产区。农产品主产区是指具备较好的农业生产条件，以提供农产品为主体功能，以提供生态产品、服务产品和工业品为辅助功能，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力和生态产业发展水平的区域。农产品主产区应着力保护耕地，稳定粮食生产，增强农业综合生产能力，拓宽闽台农业合作领域，提升合作水平，发展现代农业和特色生态农业，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，保障农产品供给，增强农业可持续发展能力。 根据规划开发原则：农产品主产区要把增强农业综合生产能力作为首要任务，同时要保护好生态，在不影响主体功能的前提下适度发展非农产业。本项目为省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)，项目建设不会对区域农业生产造成不利影响。另外，项目区域不涉及重要生态功能区，也不涉及省级以上自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、世界自然与文化遗产地和地质公园、重要饮用水水源地一级保护区等禁止开发区域。 综上，项目建设符合《福建省主体功能区规划》要求，与主体功能不冲突。 |
| --- | --- |
| 生态环境现状 | 3.2环境质量现状 3.2.1生态环境现状 （1）土地利用现状调查 根据现状调查，本项目征地面积105655 m2（不涉及基本农田），项目土地利用现状如下表。 - 土地利用现状表 （单位：平方米） 耕地; 林地; 园地; 其他农用地; 未利用地; 合计. 15414; 58463; 1999; 5038; 24741; 105655. （2）植被资源调查 根据实地调查，项目沿线范围内植被类型主要为乔木、农作物、灌木、杂草等。 ①主要物种 乔木：评价区常见乔木类植被主要有皂荚树、马尾松、相思树、大叶合欢、银合欢等。 灌木层：主要有三角梅、野菊花、野牡丹、黄栀子、山芝麻等，以亚热带成分为主。 草本层：草本植物主要以禾木科、蕨类、豆科、蓼科等为主。 水生植物：芦苇、菖蒲、大藻、金鱼藻、梭鱼草等。 藤本植物：刺果藤、龙须藤、石楠藤、络石藤、鸡血藤等。 ②项目评价区植被资源现状 结合实际调查，由于评价区所涉及的范围主要为山岭重丘区，灌木杂草呈斑块状分布，植被总量较多。 ③古树名木、生态公益林等调查 经现场踏勘，区域内未发现重点保护植物和古树名木，不涉及生态公益林，亦无自然保护区、自然遗迹、人文遗迹及风景名胜区。 （3）动物资源调查 动物调查主要采取现场调查，结合走访当地群众和查阅相关资料的方式进行。根据实地调查，本工程评价范围由于人类活动的影响，现状生境中重要的野生动物资源基本主要为鸟类，而其它野动物资源及生态分布则相对较为贫乏。 现有陆生野生动物主要为普通的昆虫类、蛙类、蛇类和小型兽类（如家鼠和田鼠等常见啮齿类动物）等一般陆生野生动物，不属于地方特有物种，而属于广布性物种，评价范围内未发现珍稀或濒危野生动物分布。 鸟类可分为水鸟、陆鸟这两大类，均属于重要或较为重要的陆生野生脊椎动物资源。水鸟栖息于水塘，以鱼虾类、两栖类、昆虫类和其他小型动物为食；陆鸟通常栖息和营巢于灌草丛中，常在水边的乔木树冠和灌草丛中觅食、休息和活动，以昆虫类和嫩体植物类为主要食物，有些还兼食小、中型动物性食物。 3.2.2水环境 根据《三明市2020年环境质量状况公报》水环境状况：主要河流Ⅰ～Ⅱ类优质水比例100%，全省第一；18个国（省）控断面和110个小流域断面水质指数排名均为全省第一；泰宁、将乐、明溪、建宁、清流、宁化、沙县等7个县进入全省62个县级行政区水质排名前十，数量全省第一；我市地表水环境质量有4个月进入全国地级及以上城市前三十名，全省第一。沙溪、金溪、尤溪三条水系的18个国（省）控断面各项监测指标年均值均为Ⅱ类，全部达到省政府“水十条”考核目标。 根据2021年明溪县小流域数据汇总表，项目所在胡贡溪水质情况如下表 - 2021年明溪县小流域数据汇总表 月份; 断面名称; pH; 溶解氧; CODmn; 氨氮; 总磷; 水质类别. 2; 胡坊村; 7.66; 9.82; 1.9; 0.139; 0.06; Ⅱ. 砂口电站; 7.58; 10.87; 1.4; 0.122; 0.04; Ⅱ. 4; 胡坊村; 7.38; 8.45; 1.7; 0.199; 0.04; Ⅱ. 砂口电站; 7.42; 7.72; 2.5; 0.222; 0.13; Ⅲ. 6; 胡坊村; 7.38; 8; 4.2; 0.097; 0.02; Ⅲ. 砂口电站; 6.64; 8.27; 3.2; 0.111; 0.06; Ⅱ. 8; 胡坊村; 7.34; 7.32; 3.6; 0.129; 0.02; Ⅱ. 砂口电站; 6.33; 6.91; 2.7; 0.126; 0.1; Ⅱ. 10; 胡坊村; 7.5; 7.93; 1.2; 0.024; 0.01L; Ⅰ. 砂口电站; 6.9; 6.7; 2.4; 0.135; 0.06; Ⅱ. 3.2.3大气环境 根据三明市明溪生态环境局发布的 2020 年的区域环境空气质量大气常 规因子的监测结果，详见表3-3。 - 明溪县2020 年环境空气质量单位 ：mg/m3 月份; 质量浓度. SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/ m3）; CO （mg/ m3）; O3 （μg/ m3）. 2020 年 1 月; 3; 10; 29; 15; 1; 84. 2020 年 2 月; 2; 6; 22; 13; 1; 82. 2020 年 3 月; 3; 8; 21; 10; 1; 84. 2020 年 4 月; 4; 9; 32; 14; 0.8; 118. 2020 年 5 月; 6; 8; 24; 8; 0.8; 104. 2020 年 6 月; 6; 6; 15; 6; 0.8; 70. 2020 年 7 月; 5; 8; 18; 6; 0.8; 83. 2020 年 8 月; 3; 7; 17; 7; 0.6; 75. 2020 年 9 月; 3; 8; 18; 8; 0.7; 88. 2020 年 10 月; 3; 8; 29; 13; 0.8; 102. 2020 年 11 月; 4; 12; 35; 15; 1; 109. 2020 年 12 月; 4; 10; 33; 19; 1; 70. 平均值; 3.8; 8.3; 24.4; 11.2; 0.9; 89. 二类区标准; 年均 60; 年均 40; 年均 70; 年均 35; 日均 4.0; 8h 平均 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由此可知，评价区属于达标区，空气质量达标；各项基本污染物和其他污染物现状值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 3.2.4声环境 为进一步了解区域声环境状况，建设单位委托福建省中孚检测技术有限公司于2021年12月31日对项目区域及周边敏感目标声环境进行检测，监测报告见附件。 （1）监测布点 本次评价的声环境现状监测对沿线居民区及现状环境进行了一般噪声监测，共设置了4个一般声环境监测点位。 （2）声环境监测点位代表性分析 为了解工程沿线声环境现状，本次环评共设置了4个声环境监测点位，监测点位图见附图7。 （3）监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定执行。测量期间，天气符合测量要求，测量仪器为AWA6228型多功能声级计。 （4）监测结果 声环境现状监测结果见表3-4。 - 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 点位 名称; 昼间Leq(dB（A）); 夜间Leq(dB（A）). 监测值; 标准 限值; 达标 情况; 监测值; 标准 限值; 达标 情况. 1#; 55.8; 60; 达标; 46.3; 50; 达标. 2#; 57.4; 60; 达标; 44.2; 50; 达标. 3#; 55.0; 60; 达标; 41.1; 50; 达标. 4#; 55.8; 60; 达标; 39.7; 50; 达标. 根据5-1监测结果可知，项目主线、支线终点昼间、夜间声环境现状均2类标准；表明项目所在区域声环境质量现状良好。 |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 3.3评价范围 3.3.1评价等级 （1）声环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则—声环境》[HJ2.4-2009] 中有关声环境影响评价工作等级划分的基本原则：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类区，或项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5 dB（A）（含5 dB（A）），或受影响人口数量增加较多时，按二级评价”。本项目为省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)，拟建道路项目区域声环境功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区。因此，声环境影响评价等级定为二级。 （2）环境空气影响评价工作等级 工程投运后主要大气污染物为汽车行驶过程中所排放的汽车尾气中NO2、CO等特征污染物。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对道路类大气环境影响评价等级作了如下要求：对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站大气污染源）排放的污染物计算其评价等级；对新建包含1km及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目，按项目隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物计算其评价等级。本项目为省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)，无集中式排放源及下穿通道或隧道，运营期大气影响较小，因此大气评价等级为三级，采用定性分析道路运营期大气环境影响。 （3）地表水环境影响评价工作等级 本项目施工期水污染物主要为SS，经处理后回用于洒水降尘，如遇到雨季，施工废水和雨水会排入道路周边水体，对水体影响较小；运营期不产生污水，主要路面雨水径流，仅在降雨时形成，经雨水管网收集后排入周边水体。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价等级为三级B。 （4）地下水环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中“附录A地下水环境影响评价行业分类表”中规定，城市道路、桥梁、隧道的地下水环境影响评价行业类别为Ⅳ类，即说明城市道路不进行地下水环境影响评价；本项目属于城市道路，且不含加油站，因此不进行地下水环境影响评价。 （5）生态环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2011）有关要求及现场踏勘，本项目位于三明市明溪县胡坊镇奋发村，工程占地105655m2（小于2km2），道路全长km（小于50km），项目不涉及特殊生态敏感区或重要生态敏感区，故按一般区域。对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2011）中的评价等级判别标准，本项目属于影响范围小于2km2或50km的一般区域，生态影响评价工作等级为三级。因此本项目生态影响评价工作等级三级。 （6）土壤环境评价工作等级 本项目为道路工程，不含加油站，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于交通运输仓储邮政业，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 （7）环境风险评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），其适用范围为：适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输送）的建设项目可能发生的突发性事故的环境风险评价，本项目为道路工程，不涉及有毒有害物质和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，因此本项目不属于风险评价对象范围，本项目环境风险简单分析。 3.3.2评价范围 根据道路工程建设项目环境影响评价的特点和经验，结合工程沿线的自然环境特征，本次环境影响评价的范围确定见表3-5。 - 环境影响评价范围一览表 序号; 环境要素; 评价范围. 1; 声环境; 道路中心线两侧各200m以内区域。. 2; 环境空气; 不设大气环境影响评价范围。. 3; 地表水; 道路中心线两侧各200m以内水域，主要为胡贡溪水域。. 4; 生态环境; 道路中心线两侧300m区域。. 5; 环境风险; 无. 3.4环境保护目标 项目工程沿线周围200m范围内无声环境、环境空气敏感目标，水环境的主要保护目标为胡贡溪，水质要求为Ⅲ类水质。 |

| 评价标准 | 3.5环境质量标准 （1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a 类标准； （3）地表水环境：胡贡溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3.6污染物排放标准 （1）噪声控制标准 施工期施工场地产生的噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中表1的限值，详见表3-6。 - 建筑施工场界环境噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间. 施工场界环境噪声; 70 dB; 55 dB. 注：夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15 dB（A）。当场界距离声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将相应的限值减10 dB（A）作为评价依据。. （2）大气污染物排放标准 施工期：本项目所在区域环境空气质量功能类别为二类功能区，施工期粉尘应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 - 《大气污染物综合排放标准》（摘录） 类别; 标准名称; 项目; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 无组织粉尘; 颗粒物无组织排放周界外浓度≤1.0mg/m3. 运营期：项目运营期汽车尾气通过外围环境进行疏散稀释，对周边环境产生影响及污染较小。 （3）水污染物排放标准 本工程施工期施工废水经隔油、沉淀处理后回用于场地洒水和绿化，避免外排，减少对周围地表水体的影响，项目现场不设工人生活营地，施工工人租住周边现有民房，生活污水经化粪池处理后纳入村庄排水系统。 （4）固体废物 一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求处置。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求处置，危险废物外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| --- | --- |
| 其他 | 3.7总量控制因子 根据国家“十三五”主要污染物排放总量控制方案。“十三五”规划主要控制污染物质指标为原有的COD、NH3-N、SO2、NOx及新增四项指标TN、TP、VOCs、烟粉尘，根据国家总量控制要求，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制。项目为省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)，不属于全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制行业。 项目无化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放，无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1各阶段产污环节分析 项目施工期2022年2月~2022年4月。项目施工期间水土流失、噪声、扬尘、废水都将对周边环境造成一定的影响。 4.2施工期生态环境影响分析 4.2.1施工期大气环境影响分析 项目施工期产生的大气污染源主要来源于施工过程中土石方挖方、填方和建筑用材运输过程所产生的扬尘、运输车辆产生的汽车尾气。 （1）施工、运输扬尘的影响 施工期粉尘污染源属于面源，一般排放高度较低，粉尘颗粒度较大。根据对有关基建施工现场调查，施工期间施工粉尘其影响的程度及范围与施工管理水平和采取的措施有直接关系。施工期管理好，措施得力，其影响范围和程度较小，否则，其影响的程度较严重。根据有关资料，施工粉尘污染影响范围一般在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为中污染带，100m为轻污染带，200m外对大气影响甚微。 施工期场地周边200m范围内现状无村庄存在，施工场地内运输道路应及时清扫，减少车辆行驶扬尘，减小对周边环境的影响。 （2）施工车辆运输尾气 施工期车辆运输尾气主要污染物是NO2、CO、THC。该类污染物对环境的影响是暂时的，将随施工期结束而基本消失，且由于运输车辆为流动性的，施工机械较为分散，废气产生量有限，因此，可预计这类污染物对大气环境的影响较小。 综上所述，由于施工期大气环境影响的阶段性和暂时性，当施工结束后，相应污染也会随之消失。 4.2.2施工期声环境影响分析 - 4.2.2.1施工期机械噪声环境影响 （1）施工噪声预测方法和预测模式 施工机械产生的噪声，可近似作为点声源处理。噪声从声源传播到受声点的过程会因传播发散、空气吸收、阻挡物的阻拦、反射与屏障等因素影响而产生衰减，其预测模式如下： 式中，LA（r）—距声源r处的A声级； LA(r0)—参考位置r0处的A声级； Ader—声波几何发散引起的A声级衰减量，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Ader=20lg(r/r0)； Abar—遮挡物引起的A声级衰减量； Aatam—空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc—附加A声级衰减量。 由于施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑其扩散衰减，采用下式预测单台设备不同距离处噪声值。 式中：r0、r－距离声源的距离，m； LA (r0 )－r0处的噪声值，dB(A)； LA (r)－r处的噪声值，dB(A)。 多个机械同时作业的总等效连续A声级的计算公式为： 式中，Leqi—第i个声源对某预测点的等效声级。 （2）单台施工设备预测结果 对施工期不同施工阶段，主要声源对周围环境的影响，预测结果见表4-2。 - 施工噪声预测结果 单位：dB 施工阶段; 施工设备; 距施工设备距离. 50m; 100m; 120m; 150m; 200m. 土石方阶段; 装载机; 60; 54; 52.4; 50.5; 48.9. 柴油空压机; 68; 62; 60.4; 58.5; 56.9. 挖掘机; 59; 53; 51.4; 49.5; 47.9. 风镐; 71; 65; 63.4; 61.5; 59.9. 路面施工阶段; 振动式压路机; 66; 62; 60; 56.5; 54. 平地机; 70; 66; 64; 60.5; 58. 摊铺机; 67; 63; 61; 57.5; 55. 灰浆搅拌机; 67; 63; 61; 57.5; 55. （3）不同施工阶段多台设备噪声影响预测 施工机械噪声主要属中低频噪声。在施工不同阶段，实际有多少台设备同时作业未有定数，因而本评价仅对施工不同阶段主要施工机械进行噪声源强叠加，并预测叠加后噪声源强在达厂界标准限值时的最远距离见表4-3。 - 各施工阶段达厂界标准时最小衰减距离 施工阶段; 所需的最小衰减距离（m）. 衰减至 70dB(A); 衰减至 60dB(A). 土石方; 58.3; 200. 路面; 50.0; 155. （4）施工期噪声影响分析 通过预测结果可知，土石方阶段的施工机械昼间噪声在距施工场地58.3m处可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70（dB）要求；路面阶段昼间噪声在距施工场地50.0m处可符合施工厂界噪声标准限值。 为减少施工噪声对周边敏感目标影响，建设单位要严格控制施工时段（尤其是土方开挖阶段），合理安排施工时间。高噪声施工机械应安装消音减振设施或设置临时声屏障等。由于该设备主要用于项目的施工，随着施工期的结束而结束，因此施工噪声的影响是短暂的、可恢复的。 - 4.2.2.2机械振动影响分析 （1）机械振动影响分析 根据本工程施工方法，产生施工作业振动的机械主要有：挖掘机、推土机、重型运输车、压路机、钻孔机、空压机、风锤等。 本工程线路区段主要施工方式为明挖法，在施工期使用的机械设备、车辆在使用时产生的振动将可能对周围环境产生振动影响，尤其是夜间作业影响更为突出。根据施工方式经实践表明，只要严格控制、规范施工，振动对外环境的影响可控。项目主要施工机械设备的振动源强见表4-4。 - 施工机械设备振动源强参考振级 序号; 施工机械设备名称; 参考振级（铅垂想Z振级，dB）; 振动达标距离（m）. 距振源10m; 距振源30m. 1; 挖掘机; 80; 71; 27. 2; 推土机; 79; 69; 22. 3; 重型运输机; 74; 64; 13. 4; 压路机; 82; 71; 28. 5; 钻孔-灌浆机; 63; /; -. 6; 空压机; 81; 71; 27. 根据表4-4，结合不同区段采用的机械设备，地面段27m外，明挖段27m外铅垂向Z振级均小于72dB，满足GB10070-88《城市区域环境振动标准》中“混合区”标准；因此项目施工过程中有轻微的振动，对地面环境影响较小。 4.2.3水环境影响分析 施工期间沿线开挖、取土、填土、弃土等，必然会造成地表裸露，在暴雨期间，将会产生一定的水土流失；基础开挖泥土、混凝土浇筑、养护过程中将产生一定量的废水（泥浆水），在没有管网收集处理的情况下，也可能造成遍地漫流的现象。 （1）施工废水 本工程施工过程中，开挖、混凝土浇筑、桥梁基础处理等施工活动中需使用施工机械和载重汽车。根据施工组织设计，本工程机械、车辆维修主要依托地方，各施工营地只布置停放场，因此主要产生车辆冲洗废水。机械车辆在清洗过程中会产生冲洗废水，含少量油污，主要产生地是施工场的机械车辆停放场。 工程施工期间使用挖掘机、自卸汽车、推土机等施工机械，施工期间共产生机械车辆冲洗废水石油类浓度约为10mg/L、SS300~600mg/L。机械车辆冲洗废水含油量相对较低，排放量较小，且较分散。要求配套隔油池+沉淀池，将冲洗废水处理后尽量回用冲洗、地面洒水等。 做好上述措施后，施工期间生产废水对周边水体影响较小。 （2）生活污水 本工程不在项目区域设置集中施工营地，施工人员租住附近的村落民房，生活污水经化粪池处理后纳入村庄排水系统，因此对周边环境的影响不大，对附近水环境影响小，本报告不做具体分析。 4.2.4固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要包括施工过程产生的建筑垃圾，弃土石方和生活垃圾，若不加以妥善处置，将在一定程度上对场地周边的土壤、地表水、空气和景观等产生不良影响。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾的组成包括废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料，废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋。散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块，搬运过程中散落的黄砂、石子和块石等。 本项目施工过程产生的建筑垃圾，废混凝土可用于土方回填、道路铺设等用途，钢筋头等可回收部分则委托相关单位回收。废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于道路垫层。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾将伴随整个施工全过程，包括矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。主要成分为有机物，如处理不当将影响景观，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、散发恶臭，对周围环境造成污染。 施工现场应设置密封式垃圾容器，以便于生活垃圾的分类收集和定点存放，由环卫部门负责将施工场内的生活垃圾及时清运处置，做到日产日清，其对周围环境基本上不会造成不利影响。 4.2.5生态环境影响 项目所在地人为活动强烈，在长期和频繁的人类活动中，工程沿线地区的土地资源的利用已达到很高的程度。因此项目对所在地的植被生态和动物生态影响很小，生态环境影响主要还是永久占地对原有土地功能的改变。 （1）永久占地的影响分析 本工程对沿线土地利用的影响主要为永久性占地造成的影响。永久性占地将在道路使用期内永久性地、不可逆地改变土地利用方式，即道路征地范围内由原先村庄用地转变为交通用地，其土地利用功能发生了变化，由生态功能转变为物流动脉功能，发挥更深远、更重要的经济作用。但这种影响仅限于道路占地范围，而道路征地范围外的用地基本不受道路营运的影响，可继续保持其土地利用功能，对沿线征地范围外土地利用格局不会产生明显影响。 （2）水土流失影响分析 根据现场勘查，项目施工及运营过程中对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌及植被，在不同程度上对原有水土保持设施造成了一定的损坏，形成土层松散、表土层抗侵蚀能力减弱，加剧了水土流失的发生与发展。项目施工期生态影响主要为施工过程产生的水土流失。 （1）水土流失情况 根据现场勘查，项目施工及运营过程中对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌及植被，在不同程度上对原有水土保持设施造成了一定的损坏，形成土层松散、表土层抗侵蚀能力减弱，加剧了水土流失的发生与发展。 （2）土壤风力侵蚀及其危害 项目所在地土壤层浅薄，土质较为松脆，在施工过程中，由于土壤松散和裸露，随着运输车辆的运土作业，在干旱季节容易产生二次扬尘，应经常对施工场地洒水，增加土壤表面的湿润程度，以减轻土壤风蚀和尘土污染。 （3）土壤水力侵蚀及其危害 项目所在区域干湿季节明显，气候多雨，降雨集中，降雨强度较大(一般一场降雨量大于20mm的雨水就可能发生土壤水蚀流失)。在施工及运营过程中，由于场地土壤松散和裸露，在雨季容易造成强降雨地表径流冲刷，以面蚀和沟蚀的方式产生明显的水土流失；特别是在暴雨的天气下施工，水土流失将会更加严重。 4.2.6施工期风险分析 本工程在施工过程中不可避免的使用一些漆料、油料。一方面这些危险物品如果管理不善意外发生爆炸、燃烧将危害施工人员及沿线群众的人身安全，造成严重后果；另一方面这些危险物品发生泄露，将会对区域环境空气，特别会对区域水体产生污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.3运营期环境影响分析 4.3.1运营期水环境影响分析 本项目在雨季时，将产生路面雨水。影响道路表面径流水量和水质因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质变幅较大，污染成分复杂，污染物主要有石油类、COD等。 根据以往对道路路面径流污染物的实际监测数据，在道面污染负荷比较一致的情况下，降雨初期到形成地面径流的30分钟内，路面径流中的悬浮物和油类物质等污染物的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时60分钟之后，路面基本冲洗干净，对周边地表水体的影响很小。 4.3.2运营期大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对道路类大气环境影响评价等级作了如下要求：对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站大气污染源）排放的污染物计算其评价等级；对新建包含 1km 及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目，按项目隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物计算其评价等级。本项目为省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)，无集中式排放源及下穿通道或隧道，无需用估算模型进行分级，因此本次评价采用定性分析道路运营期大气环境影响。 （1）运营期大气污染源分析 项目运营期产生的大气污染物主要来源于道路汽车尾气。从污染物的种类来说，汽车尾气主要为CO、NOX及THC。 我国于2018年1月1日起实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.5-2013），于2020年7月1日起实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）。随着我国汽车污染物排放限值的日趋严格，单车排放因子将很大幅度的减少，本环评采取的单车排放系数如下：本项目预计于2022年5月投入营运，根据目前道路上车辆尾气排放情况看，届时大部分车辆可达到国Ⅴ阶段标准，因此，评价近期2022年采用《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.5-2013）中的排放系数进行尾气污染物计算；中期（2030年）可按国五标准车占30%、国六标准车占70%的比例计算污染物排放源强；远期（2036年）我国已经全面执行国六标准，采用《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）中的6b阶段的排放系数进行尾气污染物计算。国标中NOx、CO单车排放系数见表4-5~。 - 国五排放标准中CO、NO2的单车排放系数 车型; 主要污染物（mg/辆·m）. CO; NOx. 柴油车; 小型车; 0.500; 0.180. 中型车; 0.630; 0.235. 大型车; 0.740; 0.280. 汽油车; 小型车; 1.000; 0.060. 中型车; 1.810; 0.075. 大型车; 2.270; 0.082. - 国六排放标准中CO、NO2的单车排放系数 车型; 主要污染物（mg/辆·m）. CO; NOx. 第二类车; 小型车; 0.500; 0.035. 中型车; 0.630; 0.045. 大型车; 0.740; 0.050. - 车辆单车排放因子推荐值（g/km·辆） 车型; 污染物类型; 2022年; 2030年; 2036年. 小型车; CO; 1.000; 0.650; 0.500. NO2; 0.060; 0.043; 0.035. 中型车; CO; 1.810; 0.984; 0.630. NO2; 0.075; 0.054; 0.045. 大型车; CO; 0.740; 0.740; 0.740. NO2; 0.280; 0.119; 0.050. 注：大型车为柴油发动机 道路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，源强Q可由下式计算： 式中：Q—第n年、单位时间、长度，车辆运行时j类排放物的质量（mg/m·s）； Ain —i型车评价年的小时交通量（Veh/h）； Eijn —i型车j类排放物在评价年n的单车排放因子（mg/Veh·m） 根据交通量预测不同年份不同车型的车流量，按表4-5、表4-6单车排放系数，预测不同年份汽车排放废气的主要污染物NO2、CO排放量。其污染物产生情况分别计算，具体估算结果见表4-8。 - 车辆污染物排放量估算结果统计表 单位：kg/h 预测年 路段 时段 污染物; 2022年; 2030年; 2036年. 主线; 昼间; CO（kg/h•km）; 0.342; 0.238; 0.187. NO2（kg/h•km）; 0.024; 0.017; 0.013. 夜间; CO（kg/h•km）; 0.122; 0.084; 0.066. NO2（kg/h•km）; 0.009; 0.006; 0.005. 均值; CO（kg/h•km）; 0.269; 0.187; 0.147. NO2（kg/h•km）; 0.019; 0.013; 0.010. 支线; 昼间; CO（kg/h•km）; 0.192; 0.134; 0.103. NO2（kg/h•km）; 0.014; 0.010; 0.007. 夜间; CO（kg/h•km）; 0.068; 0.047; 0.036. NO2（kg/h•km）; 0.005; 0.003; 0.003. 均值; CO（kg/h•km）; 0.151; 0.105; 0.081. NO2（kg/h•km）; 0.011; 0.008; 0.006. 接线; 昼间; CO（kg/h•km）; 0.192; 0.134; 0.103. NO2（kg/h•km）; 0.014; 0.010; 0.007. 夜间; CO（kg/h•km）; 0.068; 0.047; 0.036. NO2（kg/h•km）; 0.005; 0.003; 0.003. 均值; CO（kg/h•km）; 0.151; 0.105; 0.081. NO2（kg/h•km）; 0.011; 0.008; 0.006. （2）运营期大气污染影响分析 研究发现在汽车尾气中CO、NO2等污染物不但对人体健康有直接危害作用，而且对动物、植物、水体、土壤等周边环境均有不同程度的不利影响。资料表明：汽车尾气的排放在空气中均有较高的分担率，CO的分担率为65～80%，NO2的分担率为50%。随着城市化进程的加快，城市居民拥有汽车将更加普遍，汽车尾气排放将成为城市大气污染的主要污染源。 本道路沿线大气污染物扩散条件好，有利于汽车尾气的扩散。项目建设路线较短，车流量小，汽车在该区域停留时间较短，汽车尾气对周围环境的贡献值很小，因此本项目营运期对环境空气的影响很小。 就进入该区域目前的车辆总量及发展趋势而言，单位时间行驶在各道路上的机动车辆相对于国内的大中城市，其数量是很小的。而目前大中城市还未发现城市道路附近因汽车行驶而引起CO、NOx的污染事故。根据类比，本项目建成后，出现因运行车辆排放CO、NOx而引起周边空气质量恶化的可能性很小。 项目建成后道路两侧应种植树木及草皮，废气、扬尘经林木的净化和阻隔、吸附后，扩散到周边及居民点的废气浓度基本可控制在可接受范围之内。道路地面应经常洒水，以减少场地和汽车扬尘等对居民的影响。配合有关部门要做好机动车尾气达标排放工作，减轻大气污染，且于2018年1月1日起全国实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.5-2013），于2020年7月1日起实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）排放标准，大大减少了单车排放因子，届时其污染物排放量将大大减少。 4.3.3运营期声环境影响分析 - 4.3.3.1交通噪声源强的确定 （1）交通量预测 项目工程设计方案是采用国际通用的“四阶段”预测方法，即将预测分为出行发生与吸引、出行分布、方式划分、交通分配四个阶段来进行，预测最终得到机动车交通量。根据项目工程可行性研究报告预测结果项目各特征年道路交通流量见表4-9。 - 拟建项目特征年交通流量预测结果 单位：pcu/d 标准小客车 年份 路段; 2022年; 2030年; 2032; 2036年; 2040年. 主线; 7950; 8841; 8765; 9431; 10117. 支线; 4450; 4948; 4874; 5174; 5444. 接线; 4340; 4826; 4734; 5064; 5379. （2）预测年交通量的换算 ①预测年 根据项目建设期进度安排，项目拟于2022年5月建成，根据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的规定，交通量预测年限为道路建成后15年，起始运营年为2022年。项目预测交通量选择2022年（近期）、2030年（中期）及2036年（远期）进行预测分析。项目根据工程可行性研究报告数据来源进行交通量预测。 ②车型组成比例 项目小中大各类车型组成比例为6：3：1。中大型车与标准小型车的换算关系为中型车换算为2辆小型车，大型车换算成3辆小型车。 ③车流量昼夜比 车流量的昼夜比为85：15（昼间6：00～22：00；夜间22：00～6：00）。 ④预测年项目交通量预测结果 根据工可对项目交通量的预测结果，并按各车型及昼夜间比例进行换算，换算结果见表4-10。 - 工程交通流量预测结果表 单位：pcu/h 特征年（年）; 昼间; 夜间. 小型; 中型; 大型; 合计; 小型; 中型; 大型; 合计. 主线; 2022; 169; 84; 28; 281; 60; 30; 10; 100. 2030; 188; 94; 31; 313; 66; 33; 11; 110. 2036; 200; 100; 33; 333; 71; 35; 12; 118. 支线; 2022; 95; 47; 16; 158; 33; 17; 6; 56. 2030; 105; 53; 18; 176; 37; 19; 6; 62. 2036; 110; 55; 18; 183; 39; 19; 6; 64. 接线; 2022; 92; 46; 15; 153; 33; 16; 5; 54. 2030; 103; 51; 17; 171; 36; 18; 6; 60. 2036; 108; 54; 18; 180; 38; 19; 6; 63. - 4.3.3.2运营期噪声污染源分析 项目建成运营后噪声主要来源于交通噪声。 （1）各类型车平均车速 道路在营运期噪声源主要是路面行驶的机动车。路面行驶的机动车产生的噪声主要来源于发动机噪声、排气噪声、车体震动噪声等，另外车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；道路路面平整度状况变化亦使高速行驶的汽车产生整车噪声。其中发动机是主要的噪声源，噪声源强范围在105～119dB（A）之间。 道路交通噪声源强与车辆的车速有关，本项目道路设计车速为40km/h。从实际行车情况来看，在车流量不超过通行能力的情况下，实际行车一般以设计车速行驶，采用车速计算公式结果偏低，不符合实际情况，而夜间车流量较少实际车速也并不比白天低。为避免污染源估算值偏低，市政道路项目多以设计车速作为预测车速进行噪声预测计算。 （2）辐射声级Lw.i (dB) 根据《公路建设项目环境影响评价规范》，第Ψ1种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级Ψ1按下式计算： 小型车：Ψ1 中型车：Ψ1 大型车：Ψ1 式中：右下角S、M、L——分别代表小、中、大型车； Ψ1——该车型车辆的平均行驶速度。 根据上面的公式，计算得到拟建道路各类车型的单车平均辐射声级结果，见表4-11。 - 单车辐射声级源强Lw.i[dB（A）] 车型; 单车辐射声级源强. 小型车; 68.24. 中型车; 73.65. 大型车; 80.19. - 4.3.3.3 交通噪声预测模式 根据拟建项目特点和沿线的环境特征，本评价选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的预测模式进行预测。 （1）第i类车等效声级的预测模式 将公路上汽车流按照车种分类（如大、中、小型车），先求出某一类车辆的小时等效声级： Ψ1 式中：Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)； Ψ1——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测 Vi ——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图4 -1所示。 A B P 图4-1 有限路段的修正函数（图中 A—B为路段，P为预测点） △L——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+△L路面 △L2=Aatm+Agr+ Abar+Amisc 式中： △L1——线路因素引起的修正值，dB(A)； △L坡度——公路纵坡修正值，dB(A)； △L路面——公路路面材料引起的修正值，dB(A)； △L2——声波传播途径中引起的衰减值，dB(A)； △L3——由反射等引起的修正值，dB(A)。 （2）总车流等效声级 总车流等效声级是将各类车流等效声级叠加求得。如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为： (3) 环境噪声预测模式 式中：LAeq背——预测点背景值，dB(A)。 其它参数意义同前。 - 4.3.3.4 参数的选择 （1）纵坡修正量(△L坡度) 公路纵坡修正量△L坡度可按下式计算： 大型车： dB(A) 中型车： dB(A) 小型车： dB(A) 式中：——公路的纵坡坡度，%。 （2）路面修正量△L路面 不同路面的噪声修正量见表4-12。 - 常见路面噪声修正量表 单位：dB(A) 路 面; 不同行驶速度修正量 km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土路面; 0; 0; 0. 水泥混凝土路面; 1.0; 1.5; 2.0. （3）农村房屋附加衰减量估算值 在沿路第一排房屋影声区范围内，房屋衰减量近似计算可按图4-2和表4-13取值。 图4-2 农村房屋降噪量估算示意图 - 农村房屋噪声附加衰减量估算值 S/S0; Abar. 40～60% 70～90% 以后每增加一排房屋; 3dB(A) 5dB(A) 1.5dB(A) 最大衰减量≤-10dB(A). （4）城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉口修正量主要是由于车辆在交叉路口明显的加速、减速引起的，交叉路口的噪声修正值（附加值）见表4-14。 - 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. - 4.3.3.5交通噪声预测评价 （1）预测内容 为了解本工程沿线噪声在道路水平面上的一般辐射水平，本评价根据预测模式以及由实际情况确定的有关参数，对本工程进行预测分析。对营运期2022年、2030年、2036年在平路基、开阔路段情况下，道路两侧一定范围内昼间和夜间的交通噪声进行预测。 项目纵面线形存在变化，路面与地面高差不一致，出于预测的可行性考虑，预测中只考虑声波的几何衰减和地面的吸收，不考虑地形、空气吸收、树木、障碍物等环境因素的附加衰减及背景值。 - 4.3.3.6预测结果及分析 项目中心线不同距离噪声预测结果见表4-15。 由表4-15预测结果及表4-16分析结果可见，项目两侧为空旷地段，预测中期各道路中心线外20m（红线外8 m）范围内昼、夜间噪声均可以符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。预测中期各道路中心线外35m（红线外23m）昼、夜间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。道路两侧建设第一排建筑后，道路交通噪声经过第一排建筑阻隔后第二排建筑物的声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 交通噪声由预测结果可知，拟建工程实施后交通噪声预测值各预测年限随着车流量的增大，噪声影响日益严重，交通噪声中心线外达标距离逐渐加大。以营运远期达标距离为控制标准，建议在平路基无遮挡情况下，道路中心线外40m（红线外28m）达2类标准，建议以上述距离作为噪声防护控制距离，划为噪声防护控制区域。 |

- 项目营运期交通噪声贡献值预测结果  单位：dB(A)

| 道路 | 预测 年限 | 预测 时段 | 与道路中心线直线距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| 主线 | 2022 | 昼间 | 58.2 | 55.9 | 54.1 | 52.8 | 51.8 | 51.0 | 49.8 | 48.8 | 48.0 | 46.7 | 45.8 | 45.0 | 44.3 | 43.7 | 42.8 |
|  |  | 夜间 | 55.4 | 53.1 | 51.3 | 50.0 | 49.0 | 48.2 | 47.0 | 46.0 | 45.2 | 44.0 | 43.0 | 42.2 | 41.5 | 40.9 | 40.0 |
|  | 2028 | 昼间 | 59.2 | 56.9 | 55.1 | 53.8 | 52.8 | 52.0 | 50.8 | 49.8 | 49.0 | 47.8 | 46.8 | 46.0 | 45.3 | 44.7 | 43.8 |
|  |  | 夜间 | 55.8 | 53.5 | 51.7 | 50.4 | 49.4 | 48.6 | 47.4 | 46.4 | 45.6 | 44.4 | 43.4 | 42.6 | 41.9 | 41.4 | 40.4 |
|  | 2036 | 昼间 | 60.7 | 58.4 | 56.6 | 55.3 | 54.3 | 53.5 | 52.3 | 51.3 | 50.5 | 49.3 | 48.3 | 47.5 | 46.8 | 46.3 | 45.3 |
|  |  | 夜间 | 56.2 | 53.9 | 52.1 | 50.8 | 49.8 | 49.0 | 47.8 | 46.8 | 46.0 | 44.7 | 43.8 | 43.0 | 42.3 | 41.7 | 40.8 |
| 支线 | 2022 | 昼间 | 54.4 | 52.1 | 50.3 | 49 | 48 | 47.2 | 46 | 45 | 44.2 | 43 | 42 | 41.2 | 40.5 | 40 | 39 |
|  |  | 夜间 | 51.4 | 49.1 | 47.3 | 46 | 45 | 44.2 | 43 | 42 | 41.2 | 40 | 39 | 38.2 | 37.5 | 36.9 | 36 |
|  | 2028 | 昼间 | 55.7 | 53.4 | 51.6 | 50.3 | 49.3 | 48.5 | 47.3 | 46.3 | 45.5 | 44.3 | 43.3 | 42.5 | 41.8 | 41.3 | 40.3 |
|  |  | 夜间 | 52.2 | 49.9 | 48.1 | 46.8 | 45.8 | 45 | 43.8 | 42.8 | 42 | 40.7 | 39.8 | 39 | 38.3 | 37.7 | 36.8 |
|  | 2036 | 昼间 | 57.1 | 54.8 | 53 | 51.7 | 50.7 | 49.9 | 48.7 | 47.7 | 46.9 | 45.6 | 44.7 | 43.9 | 43.2 | 42.6 | 41.7 |
|  |  | 夜间 | 52.5 | 50.2 | 48.4 | 47.1 | 46.2 | 45.4 | 44.1 | 43.1 | 42.3 | 41.1 | 40.1 | 39.3 | 38.7 | 38.1 | 37.1 |
| 接线 | 2022 | 昼间 | 54.2 | 51.9 | 50.1 | 48.8 | 47.8 | 47 | 45.8 | 44.8 | 44 | 42.8 | 41.8 | 41 | 40.3 | 39.8 | 38.8 |
|  |  | 夜间 | 51.2 | 48.9 | 47.1 | 45.8 | 44.8 | 44 | 42.8 | 41.8 | 41 | 39.8 | 38.8 | 38 | 37.3 | 36.7 | 35.8 |
|  | 2028 | 昼间 | 55.5 | 53.2 | 51.4 | 50.1 | 49.1 | 48.3 | 47.1 | 46.1 | 45.3 | 44.1 | 43.1 | 42.3 | 41.6 | 41.1 | 40.1 |
|  |  | 夜间 | 52 | 49.7 | 47.9 | 46.6 | 45.6 | 44.8 | 43.6 | 42.6 | 41.8 | 40.5 | 39.6 | 38.8 | 38.1 | 37.5 | 36.6 |
|  | 2036 | 昼间 | 56.9 | 54.6 | 52.8 | 51.5 | 50.5 | 49.7 | 48.5 | 47.5 | 46.7 | 45.4 | 44.5 | 43.7 | 43 | 42.4 | 41.5 |
|  |  | 夜间 | 52.3 | 50 | 48.2 | 46.9 | 46 | 45.2 | 43.9 | 42.9 | 42.1 | 40.9 | 39.9 | 39.1 | 38.5 | 37.9 | 36.9 |

- 空旷地带各道路相临声功能区达标情况表（预测中期）

| 道路名称 | 4a类区达标距离 |  |  | 2类区达标距离 |  |  | 噪声控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与中心线距离 | 与交通干线边界线距离 | 与红线距离 | 与中心线距离 | 与交通干线边界线距离 | 与红线距离 | 建议临道路一侧建设绿化隔离带，并采用高低树种相结合 |
| 主线 | 20 m | 12.5m | 8m | 35 m | 27.5 m | 23m |  |
| 支线 | 10 m | 6m | 3 m | 25 m | 21m | 18 m |  |
| 接线 | 10 m | 6m | 3 m | 25 m | 21 m | 18 m |  |

| 运营期生态环境影响分析 | 4.3.4运营期固体废物影响分析 本工程营运期固体废物主要为道路沿线过往行人产生的垃圾以及道路养护、维修产生的土头或其它废旧材料。固体废物如处理不当会破坏地貌和植被的生长，从而影响景观，造成视觉污染。因此，加强道路环保的宣传力度，增强司乘人员的环保意识，培养群众环境保护的主人翁责任感，对保护道路及其周边自然环境具有重要意义。 4.3.5运营期风险分析 本项目运营期风险主要表现在道路燃气管道破裂引起的火灾、停电和运输的危险品在运输途中突发性发生泄漏、燃烧、爆炸等影响。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C计算项目危险物质数量与临界量比值（Q）（具体见Error: Reference source not found），计算说明如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。 （1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q。 （2）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 本项目不涉及危险物质存储，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中规定“当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为＜Ⅰ”。 结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中表1评价工作等级划分（其判据详见表4-17），确定本项目环评风险评价工作等级为简单分析。 - 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. A:是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （1）燃气管道破裂引起火灾、爆炸风险分析 管道事故发生的频率与管道的壁厚、直径大小以及管道埋深有直接关系。管径越小，事故发生频率越高；管壁越厚，出现事故的概率越小；随着管道埋深的增加，管道事故发生率明显下降。本工程预埋管道随道路直线布设；由预埋管道管径、管厚以及埋深等因素分析，本工程燃气管线发生事故的较小。但是，一旦这类事故突然发生，危害性很大，必然引起高度重视。 （2）危险品运输风险分析 危险化学品运输车辆发生重大撞车、翻车等事故造成突发性溢漏，使所运载危险化学品燃烧爆炸，将造成恶性污染事故。运输有毒有害或易燃易爆等危险品的风险主要表现在：当运载有毒有害的化学品（如氰化钾、农药、汽油、化肥、烟花等）车辆或槽车发生意外交通事故时，由于撞击或倾覆导致槽车、储罐破裂或损坏，可能引发危险品的大量溢漏、爆炸、燃烧等重大事故。危险品运载车辆一旦发生意外事故，除对人身安全和车辆造成直接损害外，还将可能在短时间内造成一定面积的危险品恶性污染，给生态环境造成较大影响，危险品进入水域将对水环境造成破坏。 （3）污水管道泄漏风险分析 项目配套污水管网投入使用后，运营期间有管道泄漏风险，污水泄漏可能污染管道周边土壤及地下水。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.4选址环境合理性分析 根据项目用地预审与选址意见书（见附件5）项目用地规划为省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)用地，项目不涉及生态红线，本项目属于市政道路建设项目，不属于能耗、物耗高、污染严重及涉水排放量大的项目，其建设依托周边现有的给水、排水、供电等配套设施。本项目不在负面清单内，符合当地环境功能区划的要求。因此无环境制约因素。 本项目施工期加强对施工现场的管理，在采取有效的防护措施后，可最大限度地降低施工期间对周围环境的影响。运营期生活垃圾由环卫部门清运处理。 综上，本项目不存在环境制约因素，污染物均能达标排放。从环保角度分析，本项目的选址是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期环境保护措施 5.1.1施工噪声影响防治措施 施工单位必须执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的各项规定（表5-1），除需要连续浇注砼外，其他作业在夜间10点以后停止施工，把噪声的影响减到最低限度。项目开工前，施工单位应向生态环境部门提出申请。 - 建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011） 施工场界; 昼间; 夜间. 噪声限值dB(A); 70; 55. 根据噪声影响分析可知，项目沿线涉及居民住宅敏感目标，故在施工过程中应采取如下具体污染防治措施： （1）降低设备声级 ①选用低噪声设备和工艺，以液压机械代替燃油机械，有效降低昼间噪声影响； ②要加强设备安装过程中的减震措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 ③及时修理和改进施工机械，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声。 （2）合理安排施工时间和布局施工现场 严禁22:00～6:00 以及12:00～14:30 进行可能产生噪声扰民问题的施工活动，若确实需要夜间施工，需向当地生态环境局申请，得到批准后方可施工。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高。同时应尽量缩短居民聚居区附近的高强度噪声设备的施工时间，减少对敏感目标的影响。针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，应合理安排施工工序加以缓解。同时，施工场地布置时备应尽量远离声环境敏感点，必要时应在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障，以缓解噪声影响。 （3）降低人为噪声 提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最低限度减少噪声扰民。 （4）减少运输过程的交通噪声 选用符合《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB 1495-2020）标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，限制车速，进入居民区时应限速，对运输、施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期交通噪声影响的重要手段。 对施工过程除采取以上减噪措施以外，对受施工影响较大的居民或单位应在开工前提前沟通，在施工现场附近居民点张贴通告。 施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 5.1.2施工期大气环境影响防治措施 依照《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007，做到以下几点： （1）路基施工时应及时分层压实，并注意洒水降尘，对施工便道及未铺装的道路必须经常洒水，以减少粉尘污染。 （2）使用商品水泥混凝土，不设搅拌站。 （3）料场应设在拟建道路沿线环境敏感点200m以外，原料堆放应由篷布遮盖，并减少堆放时间。料场内由于积尘较大，进入料场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。 （4）粉状材料的运输应采用罐状或袋状运输、其它土料、砂料的运输车辆应加盖，避免抛撒。 （5）在工程沿线的居民区附近地段施工时，建筑工地必须实行围挡封闭施工。 （6）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。 （7）铺浇沥青混凝土路面时，应尽量避开风向针对附近居民区、学校等环境空气敏感点的时段。 （8）施工过程中受环境空气污染最为严重的是施工人员，在摊铺过程中注意施工人员的劳动保护问题，施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间和发放防尘口罩等。 5.1.3施工期水环境影响防治措施 （1）施工废水 ①项目施工场地靠近九龙江西溪、下陈港、水头港，要求施工产生的废弃物严禁倾倒或抛入水体，不得随意堆放在水体旁，应及时清运至指定地点。妥善管理施工材料，做好遮盖，避免雨季或暴雨期受雨水冲刷进入附近等水体。 ②在路基开挖时，应设置临时截水沉淀池，在沉淀池出水的一侧设土工布围栏，拦截泥沙，当路基、过水桥梁铺设完毕后，推平沉淀池。 ③施工过程产生的施工废水需集中收集，设置隔油池、沉淀处理后作为施工场地降尘及运输车辆和机械设备冲洗用水回用不外排。 ④施工结束后，应及时对临时施工场地进行土地整治，避免继续造成水污染。 ⑤加强雨季截流沟、排水沟的建设，避免雨季施工废水到处溢留或雨水四周漫流等。 ⑥在施工机械和运输车辆冲洗场所四周设置排水沟及隔油池，对冲洗废水进行隔油、沉淀处理。各类污水经沉淀、澄清后尽量循环使用于工地晒水、冲洗等，尽量避免外排。沉淀池应按规范设计，防止泥浆废水淤积排水管道。 ⑦施工废水如果直接排放，将对排口附近水域产生不利影响。建议对施工废水进行调节pH值、沉淀后排放，则不会对周边水体酸碱度产生影响，也不会造成SS 浓度大幅提升。 （2）施工人员生活污水 项目施工人员均租住周边民房，生活污水纳入到村庄排水系统中。 （3）其他建议 严格施工管理、文明施工，加强对机器设备的维护和保养，防止发生漏油现象。土石方开挖尽量避开雨天，开挖的泥沙应及时回填压实，避免沙土因雨水冲刷造成水土流失。 5.1.4施工期固体废物污染控制措施 为进一步强化固废污染防护，本评价提出以下建议： （1）将建筑施工和场地清理时产生的固体废物中可循环利用、可再生利用的建筑材料分离回收和再利用。施工时优先使用再加工材料。严格制定建筑垃圾处置、利用计划，不能利用的建筑垃圾及时清理外运，不得随意堆放。 （2）施工时产生的建筑垃圾中无毒的废碴土、废砖头等，可利用填地，但必须统一规划安排，指定专人负责这项工作，严禁随意倾倒堆放。 （3）生活垃圾及时由环卫部门清运。 5.1.5施工期生态环境保护对策及措施建议 项目应从以下几个生态保护措施入手： （1）减缓措施 ①在开发建设活动前和活动中注意保护生态环境的原质原貌，尽量减少干扰和破坏。 ②做好施工计划，尽可能采用低噪声机械施工，减少施工噪声对野生动物的惊扰，同时对高噪声的施工机械采取防噪、降噪措施，合理安排施工时间。 （2）恢复措施 工程施工期造成的植被损失在项目建成后建设单位应加强植被的恢复，保证生态完整性和协调性，防止水土流失，改善生态环境。 必须坚决杜绝砍树现象的发生，进行科学移植。在移植中注意根系原土的保留、移植季节的选择以及移植后管理的加强等，尽最大可能提高移植的成功率。对于移植的树木原则上还都保留在区域范围内生境条件基本一致的区域，避免规划区域生态资产的流失。 （3）土地管理和保护 ①严格遵守国家和地方有关管理法律、法规，依法征用土地，依法补偿征地费，合理安排建设用地，努力节约土地资源，搞好土地生态恢复和保护工作。 ②在土石方开挖过程中，应把土壤肥力较好的表层土集中堆存，然后再运到被开发的其它土壤肥力差的耕地上，这样，可使土地被征用带来的损失降低到最低程度。 ③建设单位在工程施工和投产运行过程中，应努力防止周边土地污染和破坏，切实搞好土地保护工作。 （4）植被补偿 ①对于选址区内有观赏价值的树木、花草应尽量保护，然后将其迁往其他地方种植，或者将其出售。 ②施工结束后，及时对项目区内裸露地表进行植被恢复。 ③项目区绿化工程应与其主体工程同时规划，同时设计、同时投资，并在其主体工程竣工一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。绿化应采取“点、线、面”相结合的绿化方式和树－灌－草相结合的绿化结构。 ④绿化树种应采取“适地适树”的原则，尽量降低项目建设对植被破坏的影响。 （5）植物保护措施 ①在游人比较密集的区域和道路两侧，设置环保宣传标牌，提醒游客爱护花木，禁止随意破坏植被； ②加强对新造或补植的林木的补植及管护工作，促进树木自然生长，尽快补偿施工带来的植被损失，并辅以其它生态保护与恢复措施，避免工程带来新的水土流失风险。 5.1.6水土保持措施 （1）合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。如无法避开雨季施工，则应和气象部门保持联系，降雨前即对施工区加以覆盖，减轻水土流失。 （2）应在作业区做好排水系统设计，保持排水畅通。 （3）应在作业区下方的不同标高处设置挡土墙或等高拦沙沟。 （4）开挖的表面浮土应移至附近存放，并在四周修建围护栏，以免造成剥离土冲刷流失，以便于开挖后恢复过程中使用。 （5）土料挖填和输运应做到随挖、随运并尽量同步压实，减少松散土的存在。应准备一定数量的雨天覆盖物，在雨季时可随时将裸露的开挖地面覆盖起来，以降低水土流失的影响。 （6）对原有的和规划的绿化地段，应尽快采取植树种草恢复植被等生态防护措施，以减少对生态环境的不利影响。 （7）开工前，对施工范围内临时设施的规划用地要进行严格的审查，既少占农田、林地，又方便施工；严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 5.1.7风险防范措施 针对施工期的环境风险，建设单位应严格规范施工方法，设置必要的预防措施，尽量减少或避免扰动水体；在施工过程中应对挖方路段采取必要的预防措施，对于挖方边坡比应控制在1：1.5左右，以避免边坡上部被水冲刷后而产生滑塌，造成多余的水土流失；做好安全防范工作，尽量做到安全操作，文明操作，编制好事故应急预案，用人力、物力、财力等做好事故应急工作，并按预案要求准备必要的应急措施，本项目引起的滑坡塌方及地质灾害等风险很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2运营期生态环境保护措施 5.2.1运营期水污染防治措施 （1）加强对道路货物运输的管理，如果遇到运载危险品的车辆上路时，应及时通知有关管理部门，严格监控，防止事故的发生。一旦发生危险品溢出、泄漏等事故，应及时通知有关部门，及时采取应急措施，防止污染的进一步扩散，保护好周边水环境和排水系统。 （2）道路建设时应严格按照设计要求，完善各种市政管线的建设，使道路营运后，冲刷路面的雨水能够进入雨水管道。 （3）定期检查道路的排水系统，确保排水系统畅通。 5.2.2运营期大气污染防治措施 本工程运营期的环境空气污染源主要为机动车尾气，建设单位及管理部门应积极采取污染防治措施。建议采取以下措施： （1）降低路面尘粒 由于道路扬尘来自沉降在路面上的尘粒，减少这些尘粒的数量就意味着降低了道路污染源强。因此，路面应及时保洁、清扫、洒水，尽量减少车辆通过时产生的扬尘。 运载容易产生扬尘物品的车辆，必须对其运载货物进行覆盖保护，以免对周围的大气环境产成扬尘污染。 （2）利用植被净化空气 建议结合当地生态建设等规划，在道路两侧四周种植乔、灌木等绿化。这样即可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。 5.2.3运营期噪声污染防治措施 本评价从以下方面提出相应的噪声控制措施。 （1）宜合理利用地物地貌、绿化带等作为隔声屏障，其建设应结合噪声衰减要求、周围土地利用现状与规划、景观要求、水土保持规划等进行。 （2）绿化带宜根据当地自然条件选择枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、草应合理搭配密植。规划的绿化带宜与地面交通设施同步建设。 （3）在设备选型上尽量选用高效率、低噪声设备，设置减振缓冲装置，在各个设备房内墙壁设置吸声消音措施，加强对设备维护保养，保证设备正常运行。 （4）道路建设部门应进行合理规划，尽量减少设置在道路中间的地下管线检查井口，或将井口设置在道路隔离带等车辆不经过的地方，并采用与井口结合紧密的井盖，以非金属材质井盖代替金属材质井盖，以降低车辆经过井盖时引发的撞击噪声。 （5）交通管理部门宜利用交通管理手段，通过采取限鸣（含禁鸣）、限速等措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速等），降低交通噪声。路政部门宜对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。 5.2.4运营期固体废物防治措施 （1）工程完成后，应在人行道上设置垃圾收集箱，以便分类收集沿线过往行人及车辆产生的生活垃圾。 （2）加强对道路的管理，定时对路面进行保洁、养护，清理过往车辆遗弃的各种固体废物。 5.2.5运营期生态环境防治措施 工程建成后将在路面段两侧及中分带设置一定的绿化带，进行一定的生态补偿，本项目所在区域为空杂地，本身植被覆盖率较低，通过采取绿化措施后，将提升区域内整体绿化覆盖率。 5.2.6运营期环境风险防范措施 危险品运输事故主要有泄漏、火灾（爆炸）两大类。其中火灾又分为固体火灾、液体火灾和气体火灾。针对事故不同类型，应采取不同的处置措施： ①危险品泄漏事故及处置措施 应在桥梁段设置集水边沟、管线及应急集池，一旦发生风险事故后必须关闭应急集池截留漏泄危险品，并及时进行现场清理，避免危险品渗漏至周边水体。 进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护；采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。对泄漏物采取围堤堵截、稀释与覆盖、收容（集）等措施。 ②危险品火灾事故及处置措施 先控制，后消灭；扑救人员应占领上风或侧风阵地；进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等；正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势；对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 5.3环保投资估算 据项目工程环境状况及本评价报告中所提出的各种环境保护措施，估算本工程环境保护投资。施工期和运营期采取的主要环保措施及费用估算列见表5-2。 - 工程环境保护投资估算一览表 项目; 措施主要内容; 投资（万元）. 施工期; 37. 施工废水; 施工生产废水采取集中收集，设置隔油池、沉淀处理后作为施工场地降尘及运输车辆和机械设备冲洗用水回用不外排; 10. 施工扬尘; 物料采取加盖篷布或洒水防护，天气干燥时进行洒水湿法抑尘，挖方加盖蓬布密封保存并及时填方; 10. 施工噪声; 合理安排施工期，施工时间避让，低噪声设备，文明施工等; 5. 施工固废; 施工固废综合利用，生活垃圾及时收集至垃圾场处置; 2. 水土流失; 填挖平衡、施工开挖后尽量回填，尽量缩短施工周期，排水出口处设沉沙池，排水需经沉淀后排出场外; 10. 运营期; 112. 排水系统; 定期清理排水系统及全线的边沟; 5. 固体废物; 由道路专职环卫人员每日清扫，分类收集至垃圾场处置; 2. 风险防范措施; 加强交通管制，对车辆进行限速行驶，设置桥梁标识、警示牌，加强道路安全教育；危险品运输风险管理措施：禁止危险品车辆进入禁入路段; 5. 环境保护管理; 按15年估算; 50. 环境监测费; 按15年估算; 50. 合计; 149. 本工程环保费用包括施工期环保措施和运营期环保管理费用等，根据以上环保工程投资及运行费用的估算，本工程各项环保工程投资约149万元，占工程总投资（8265.42万元）的1.8%。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①应按水土保持工程施工图施工；②各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意压占、扰动和破坏地表；施工开挖、填筑、堆置等裸露面，应采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施；填筑土方应采取四随（随挖、随运、随填、随压）施工方法；③水土保持监理、监测工作应到位；④落实道路植被绿化措施及植被恢复计划。 | 生态环境保护措施落实情况 | 道路植被绿化措施及植被恢复计划。 | 落实措施 |
| 水生生态 | 施工废水处理后回用，不得外排入周边溪流。 | 施工废水不外排 | / | / |
| 地表水 环境 | ①应在施工场地设置隔油沉淀池等处理装置，处理施工过程产生的冲洗废水、基坑排水。 ②施工机械、汽车等冲洗和保养应做到选择合适的地点进行，同时要防止油料的泄漏，施工废水不外排。 ③施工营地结合附近的村庄设置，生活污水依托现有村庄排污系统进行处理。 | 落实相关措施 | 加强道路排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护，及时修复沿线被毁坏的集水、排水设施 | 落实相关措施 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①施工现场应采取封闭的施工方式，在高噪声设备周边设置屏障；尽可能以液压工具代替气压冲击工具，减少噪声的强度。 ②禁止采用落后工艺和设备，选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，从根本上降低声强。 ③禁止在夜间（22：00~06：00）和午间（12：00~14：30）进行施工作业。如因特殊原因需夜间施工的，必须报生态环境主管部门批准，并予以公示。 ④合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。 | 落实相关措施；施工场界噪声达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中表1的限值（昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)） | 绿化降噪；通过预留资金，根据跟踪监测结果，并结合实际情况进行实施； | 道路两侧达《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①车辆出入料场的道路、施工便道应经常洒水，减少粉尘污染；②运送车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对洒落地面的建筑材料，应及时进行清理。③临时施工营地场界应设置围墙，围墙高度应不低于2.5m。④开挖过程中，洒水作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。⑤物料和垃圾应密闭运输；在施工场地进行作业时应及时喷水降尘。 | 落实相关措施 | 密植绿化，多种植乔、灌木；实施上路车辆的达标管理制度，对于排放不达标的车辆不允许其上路。 | 落实相关措施；《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 固体废物 | 施工垃圾临时堆放时，要选择适当地点，堆放有序；施工人员的生活垃圾、施工物料垃圾等分类收集；其余垃圾分类集中堆放，联系环卫部门及时清运。 | 落实相关措施 | 道路专职环卫人员每日清扫 | 落实相关措施 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 严格规范施工方法，设置必要的预防措施，尽量减少或避免扰动水体；在施工过程中应对挖方路段采取必要的预防措施，对于挖方边坡比应控制在1：1.5左右，以避免边坡上部被水冲刷后而产生滑塌，造成多余的水土流失；做好安全防范工作，尽量做到安全操作，文明操作，编制好事故应急预案，用人力、物力、财力等做好事故应急工作，并按预案要求准备必要的应急措施。 | 落实相关措施 | 具体见5.2.6章节运营期环境风险防范措施 | 落实相关措施 |
| 环境监测 | / | / | 监测项目：汽车尾气 监测位置：道路红线边界一侧 监测内容：NO2、CO | GB 3095-2012《环境空气质量标准》 |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | 监测位置：道路两侧、 监测内容：LAeq | 道路两侧达《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

省道S219至兴泉铁路明溪客货运站连接线(一阶段)符合国家产业政策。该项目选址于三明市明溪县胡坊镇奋发村，符合城市总体规划。通过采取有效的污染防治措施，可实现污染物稳定达标排放，区域环境质量满足环境功能区划要求。因此，本评价认为，该项目的建设在采取本报告表中提出的一系列环保行动计划，认真执行“三同时”制度，加强环境管理前提下，从环境保护角度分析论证，本项目建设可行。 编制单位：厦门金境环保科技有限公司 时间：2022年1月