明环评明函〔2025〕4号

三明市生态环境局关于批准三明文辉新材料科技有限公司年产40万吨矿物原料粉体及深加工项目环境影响报告表的函

三明文辉新材料科技有限公司：

你单位报送的《年产40万吨矿物原料粉体及深加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年6月26日受理该报告表的审批申请，在明溪县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2025年7月10日在明溪县政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

- 该项目位于福建省明溪经济开发区A区33号，建设规模为年产40万吨矿物原料粉体（钙粉）、腻子粉、方解石砂。报告表相关内容表明，该项目符合国家有关产业政策，且经明溪县发展和改革局备案（闽发改备﹝2022﹞G080057号）,符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》相关要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，在你单位取得其他相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目生产过程中产生的废气主要为加工过程中产生的粉尘。钙粉生产线破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理达标后通过1根20米高排气筒(DA001）排放；细磨分级粉尘分别经4套布袋除尘器处理达标后通过2根31米高排气筒(DA002、DA003）排放。超细钙粉生产线破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理达标后通过1根20米高排气筒(DA004）排放；细磨分级粉尘分别经4套布袋除尘器处理达标后通过2根31米高排气筒(DA005、DA006）排放。腻子粉生产线辅料投料粉尘和混合搅拌粉尘经布袋除尘器处理达标后通过1根20米高排气筒(DA007）排放。方解石砂生产线破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理达标后通过1根20米高排气筒(DA008）排放；制砂筛分粉尘经布袋除尘器处理达标后通过1根20米高排气筒(DA009）排放。项目矿石卸料入库、洗矿投料工序应设置全封闭原料车间，并设置喷淋降尘设施。项目矿石投料、成品储仓、包装等环节产生的无组织粉尘应综合采取喷淋洒水降尘、封闭厂房、布袋除尘等的措施进行治理。项目颗粒物（粉尘）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、污污分流”原则建设排水系统。洗矿产生的废水经三级沉淀池处理后回用，不外排。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入明溪县城区生活污水处理厂处理。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准。

（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废液压油、废润滑油，废液压油、润滑油桶，沾染油污的手套、抹布等危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。一般工业固体废物应尽量进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善处置，不得产生二次污染。

（五）强化环境风险防范和应急措施。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。

（六）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

（七）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市明溪生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

（盖行政许可专用章）

2025年7月17日

- 抄送：三明市明溪生态环境保护综合执法大队、福建松恒环保技术有限公司。