明环评明函〔2025〕6号

三明市生态环境局关于批准明溪县金阳矿业有限公司明溪县沙溪乡洪水坑石灰石矿年开采50万吨扩建项目环境影响报告表的函

明溪县金阳矿业有限公司：

你单位报送的《明溪县沙溪乡洪水坑石灰石矿年开采50万吨扩建项目》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年7月17日受理该报告表的审批申请，在明溪县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2025年7月31日在明溪县政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

一、该项目位于福建省明溪县沙溪乡梓口坊村，属于改扩建项目。项目为石灰石开采，开采方式为地下开采，扩建后矿区范围、开采方式等矿山开采要素不变，开采规模增加至50万t/a，开采标高调整为+530m—+200m。报告表相关内容表明，该项目符合国家有关产业政策，且经明溪县发展和改革局备案（编号：闽发改备〔2025〕G080047号）,符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》、《福建省矿产资源总体规划（2021—2025年）》、《明溪县矿产资源总体规划（2021-2025年）》等相关要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，在你单位取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

- （一）严格落实大气污染防治措施。地下开采采用湿式凿岩，所产生的风井废气（包括凿岩钻孔产生的粉尘、爆破产生的粉尘、井下矿石装卸产生的扬尘）应采用喷雾洒水抑尘后通过井下通风系统引至硐外无组织排放。运输过程中产生的扬尘应采取洒水降尘、加盖篷布等措施进行治理。项目颗粒物（粉尘）排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表3无组织排放标准。

- （二）严格落实水污染防治措施。施工期应避开雨季施工，以减少水土流失。矿坑涌水经各硐口沉淀池沉淀后部分回用于生产降尘，部分通过现有排污口外排。雨季场地污水（包括矿区地表径流水和弃渣场淋溶水）经收集沉淀处理达标后，通过现有排污口外排。生活污水经化粪池处理后，用于周边林地灌溉，不外排。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。合理安排施工、作业时间，采取合理爆破方式减少爆破振动对周边的影响；加强车辆维护保养，按规划运输路线、时间运输。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。

（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。生活垃圾定期收集委托当地环卫部门处置；废石全部用于井下采空区的回填；矿坑涌水沉淀污泥定期清理，按比例混配进入充填系统。

（五）严格落实生态环境保护措施。应本着“先保护后开发，边保护边开发”以及考虑生态环境效益和综合经济效益最优原则，根据矿区的气候、土壤、水文、地形等方面的自然生态条件，综合考虑其在生态修复中的功能，做出合理的安排。建立矿区地表变形观测网，对地表变形进行长期动态观测，及时评估，如发现地表变形，应及时采取措施，恢复到正常状态。

（六）强化环境风险防范和应急措施。认真落实环评中提出的各项环境风险防范措施。注意在台风暴雨季节加强边坡巡查，减少安全隐患，预防岩石崩塌等地质灾害。配备必要的应急物资，有效防范和应对环境风险。

- （七）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市明溪生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

（盖行政许可专用章）

2025年8月7日

- 抄送：三明市明溪生态环境保护综合执法大队、福建松恒环保科技有限公司。